Пояснительная записка

Об обеспечении единства измерений 
при радиационной обработке пищевых продуктов
 в России и странах СНГ.

Облучение пищевых продуктов – это обработка ионизирующим излучением, которая позволяет снизить содержание в продукции патогенных микроорганизмов, личинок вредных насекомых, подавить прорастание корнеплодов, продлить срок годности скоропортящихся продуктов.

На сегодняшний день облучение продуктов питания разрешено в 50 государствах, а перечень продуктов, которые разрешено облучать, приближается к 40.

Для облучения пищевых продуктов могут быть использованы следующие источники ионизирующего излучения:

Гамма-излучающие радионуклиды 60Со или 137Сs

Рентгеновские лучи, генерируемые из внешнего источника на уровне или ниже 5 МэВ

Ускоренные электроны, генерируемые из внешнего источника на уровне или ниже 10 МэВ

Обработанные радиацией продукты должны быть в обязательном порядке маркированы. Согласно стандартам маркировки, изложенным в Codex Alimentarius (разработан Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН совместно с Всемирной Организацией здравоохранения),

Радиационная технология обработки пищевых продуктов обладает существенными преимуществами по сравнению с другими известными способами снижения потерь из-за биологической, химической и бактериальной порчи: стерилизованная пища может сохраняться в несколько раз дольше, при этом не требуется дополнительных затрат энергии, как при размораживании; значительно снижаются затраты энергии; появляется возможность полностью исключить применение в пище некоторых веществ (двубромный этилен и др.), которые могут оказывать отравляющее действие на организм человека; сохраняются вкусовые и питательные свойства пищевых продуктов; возможность обработки любых пищевых продуктов; высокая гибкость и технологичность производства; появляется возможность снижения капитальных и эксплуатационных затрат (за счет исключения холодильников); относительно низкая стоимость радиационной обработки.

В настоящее время облучение пищевых продуктов разрешено почти в 50 государствах, где допускается консервация около 40 различных видов пищевых продуктов при помощи этого метода.

Выпуск изделий медицинского назначения однократного применения категории «Стерильно»  является актуальной проблемой обеспечения качества, эффективности и безопасности их применения.

Промышленный процесс стерилизации (в данном случае речь идёт о радиационной стерилизации) - это финишная стадия производства изделий медицинского назначения одноразового применения и относится к числу критически важных технологических специальных процессов производств. Поэтому при проведении технологического процесса стерилизации необходимо соблюдение требований нормативных документов, которые требуют аттестацию (валидацию) процесса радиационной стерилизации. К таким нормативным документам относятся, прежде всего, ГОСТ Р 50325-92 "Изделия медицинского назначения. Методика дозиметрии при проведении процесса радиационной стерилизации", ГОСТ Р ИСО 11137-2000 "Стерилизация медицинской продукции. Требования к валидации и текущему контролю. Радиационная стерилизация" (В настоящее время в РФ находится на утверждении ГОСТ Р ИСО 11137-2006 части 1, 2 и 3)  и ГОСТ Р ИСО Р 13485 "Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования".

Инструментальный контроль и аттестованные методики выполнения измерений,  по ГОСТ 8.594-2002 "ГСИ. Метрологическое обеспечение радиационного контроля",  при реализации радиационно-технологических процессов являются основными способами  достижения качества и безопасности продукции.

ГОСТ 50325  в 1992 году был разработан совместно  Институтом  Биофизики МЗ СССР и  НПО "ВНИИФТРИ". В 1995 году этот ГОСТ был переведен в межгосударственный стандарт   ГОСТ 30392-95/ГОСТ  Р  50325-92 с тем же названием. В 1999 году в межгосударственный стандарт были внесены изменения, согласование изменений было получено только от  4-х государств и затянулось на 3 года, поэтому решением Госстандарта РФ  в 2002 году ГОСТ 30392-95/ГОСТ Р 50325-92 был отменен на территории  РФ и введен ГОСТ Р 50325-92 с изменением 1. С утверждением ГОСТов ИСО 11137 , 13485 и подготовленному к принятию Федеральному Закону РФ "Технический регламент "О безопасности изделий медицинского назначения" (подобные Законы приняты во многих государствах содружества), поэтому настала необходимость переработать ГОСТ Р 50325 с учетом современных требований. В план стандартизации Гостехрегулирования РФ  на 2010 включен пересмотр ГОСТ Р 50325-92.

В развитие ГОСТа Р 50325-92 во ФГУП "ВНИИФТРИ разработаны и утверждены 
МИ 2548–99 "ГСИ. Установки радиационно-технологические с радионуклидными источниками излучения для стерилизации изделий медицинского назначения. Методика аттестации", МИ 2549-99 "ГСИ. Установки радиационно-технологические  с ускорителями электронов для стерилизации изделий медицинского назначения. Методика аттестации", МИ 2649 – 2001 "ГСИ. Поглощенные дозы фотонного и электронного излучений при установлении стерилизующей и максимально-допускаемой дозы для изделий медицинского назначения, подвергаемых радиационной стерилизации. Методика выполнения измерений", МИ 2682 – 2001 "ГСИ. Метрологическое обеспечение измерений поглощенной дозы ионизирующего излучения при испытаниях и радиационной стерилизации изделий медицинского назначения. Общие требования", МИ 2774–2002 "ГСИ Методика применения ГОСТ Р 50325–92 «Изделия медицинского назначения. Методика дозиметрии при проведении процесса радиационной стерилизации».

В настоящее время все эти МИ так же требуют пересмотра с учетом современных требований.

Метрологическое обеспечение радиационной стерилизации в РФ полностью соответствует современным требованиям. Во ФГУП "ВНИИФТРИ" действуют "Государственный Эталон единицы мощности поглощенной дозы фотонного ионизирующего излучения в стандартных материалах, ВЭТ 38-7-94", рабочие эталоны "Образцовые калориметрические установки 1-го разряда для поверки химических дозиметров в полях электронного излучений, ОКУГ-3/10, ЭВЭ-02 и ЭНЭ-02". На этих эталонных установках проводят аттестацию "ГСО поглощенной дозы фотонного и электронного излучений (сополимер с феназиновым красителем) СОПД(Ф)Р-5/50" ГСО 7865-2000 предназначенный для текущего и переодического дозиметрического контроля процесса радиационной стерилизации по ГОСТ Р 50325, МИ 2682 и "ГСО поглощенной дозы фотонного и электронного излучений (сополимер с феназиновым красителем) СОПД(Ф)Э-5/50" ГСО 7904-2001 предназначенный для проведения аттестации по МИ 2548 и 2549 по поглощенной дозе ионизирующего излучения в каждом виде продукции на установках проводящих стерилизацию.

В РФ ежегодно ФГУП "ВНИИФТРИ" проводит в соответствии с ГОСТ Р 50325 по МИ 2648 и 2649 аттестацию на 15 радиационо-технологических установках для более 150-ти предприятий в более 300-х видах продукции. В странах содружества работают на Украине, Белоруссии и Казахстане 6 установок (3, 2, 1 установки соответственно), сведения об радиационно-технологических установках в остальных странах содружества отсутствуют. Национальные эталонные и ГСО для метрологического обеспечения радиационной стерилизации в странах содружества отсутствуют. Развивать данное весьма дорогостоящее направление метрологического обеспечения в странах содружества не целесообразно. В то же время, ФГУП "ВНИИФТРИ" может принять на себя обязательства по метрологическому обслуживанию радиационно-технологических установок на договорных условиях с предприятиями изготовителями изделий медицинского назначения однократного применения в странах содружества.