ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION 
(EASC)

|  | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ | ___________________ индекс и регистрационный номер документа _________________ год принятия (регистрации) |
| --- | --- | --- |

СИСТЕМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий проект   рекомендаций не подлежит применению до его принятия

(Проект, окончательная  редакция)

ПРЕДИСЛОВИЕ

- РАЗРАБОТАНЫ  Государственным предприятием «Научно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем» (Гос НИИ”Система”) Минэкономразвития Украины

ВНЕСЕНЫ    Минэкономразвития  Украины

- ПРИНЯТЫ

За принятие голосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь Грузия Республика Казахстан Кыргызская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Таджикистан Туркменистан Республика Узбекистан Украина | Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам Министерство экономики Государственный комитет по стандартизации Национальное агентство по стандартам, техническим регламентам и метрологии Комитет технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Центр стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и антимонопольной политики Министерство экономики Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии Агентство по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции Головная государственная служба «ТУРКМЕНСТАНДАРТЛАРЫ» Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации Министерство экономического развития и торговли Украины |

3  ВВЕДЕНЫ  взамен ГОСТ 8.437-80, ГОСТ 8.438-80

Содержание

1 Область применения…………………………………………………………………

2 Нормативные ссылки…………………………………………………………………

3 Определения…………………………………………………………………………..

4 Общие положения…………………………………………………………………….

5. Состав работ по метрологическому обеспечению ИС.............................................

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

СИСТЕМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

MEASURING SYSTEMS

METROLOGICAL SUPPORT

BASIC PROVISIONS

Дата введения _____________

1 Область применения

Настоящие рекомендации   устанавливают основные положения метрологического обеспечения измерительных   систем  (далее − ИС)    на стадиях   разработки, установки,  и эксплуатации.

Рекомендации распространяются на ИС:

- выпускаемые изготовителем как законченные укомплектованные (за исключением, в ряде случаев, линий связи и электронных вычислительных машин) изделия, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в эксплуатационной документации, в которой нормированы метрологические характеристики измерительных компонентов ИС.

- проектируемые для конкретных объектов (группы типовых объектов) из компонентов ИС, выпускаемых, как правило, различными изготовителями, и принимаемые как законченные изделия непосредственно на объекте эксплуатации. Установку таких ИС на месте эксплуатации осуществляют в соответствии с проектной документацией на ИС и эксплуатационной документацией на ее компоненты, в которой нормированы метрологические характеристики, соответственно, измерительных каналов ИС и ее компонентов.

Перечисленные виды ИС могут быть использованы как автономно, так и в составе более сложных структур (информационно-измерительных систем, систем контроля,

диагностирования, распознавания образов, испытательного оборудования, а также

автоматических систем управления технологическими процессами).

2 Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях  использованы  следующие документы:

ГОСТ 8.009-84  Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений

ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированных систем

ГОСТ 22315 – 77 Средства агрегатные информационно-измерительных систем. Общие положения

ГОСТ 8.010-2013 Государственная система обеспечения единства измерений.

Методики выполнения измерений. Основные положения

3 Термины и определения

В настоящих рекомендациях используются следующие термины с соответствующими

определениями:

измерительные системы (ИС):  совокупность измерительных, связующих,

вычислительных компонентов, образующих измерительные каналы, и вспомогательных

устройств, функционирующих как единое целое, предназначенная для:

- получения информации о состоянии объекта с помощью измерительных преобразований в общем случае множества изменяющихся во времени и распределенных в пространстве   величин, характеризующих это состояние;

-  программной обработки результатов измерений;

- регистрации и индикации результатов измерений и результатов их программной обработки;

-  преобразования этих данных в выходные сигналы системы в разных целях.

измерительный канал  ИС:  совокупность измерительных компонентов, выполняющая законченную функцию от восприятия измеряемой величины до получения результата измерения.

измерительный компонент измерительного канала  ИС:    средство измерений, для которого отдельно нормированы метрологические характеристики, например,. измерительный прибор, измерительный преобразователь (первичный, включая устройства для передачи воздействия измеряемой величины на чувствительный элемент; промежуточный, в том числе модуль аналогового ввода-вывода, измерительный коммутатор,  аналого-цифровой преобразователь и т. п.), мера.

вычислительный компонент   ИС:  цифровое вычислительное устройство (или его часть) с программным обеспечением, выполняющее вычисления результатов прямых,

косвенных, совместных, совокупных измерений  по результатам первичных измерительных преобразований в измерительных каналах  ИС

Примечание 1: В отдельных случаях вычислительный компонент может входить в состав измерительного канала, метрологические характеристики которого должны нормироваться с учетом программ, реализуемых вычислительным компонентом.

Примечание 2: Программные средства  вычислительных компонентов ИС   используются с учетом  рекомендации “Software for measuring instruments. General technical specification/ COOMET R/LM/10:2004” (Программное обеспечение средств измерений. Общие технические требования)

связующий компонент ИС:  техническое устройство или часть окружающей среды, предназначенное или используемое для передачи с минимально возможными искажениями сигналов, несущих информацию об измеряемой величине от одного компонента ИС к другому (проводная линия связи, радиоканал, телефонная линия связи, высоковольтная линия электропередачи с соответствующей каналообразующей аппаратурой, а также переходные устройства — клеммные колодки, кабельные разъемы и т. п.)

4 Общие положения

4.1 Объектами метрологического обеспечения  ИС    являются измерительные каналы, а также программные средства, входящие в состав вычислительных компонентов  ИС, и методики выполнения измерений.

4.2  Метрологическое обеспечение ИС включает в себя следующие виды деятельности:

- нормирование или расчет метрологических характеристик измерительных каналов ИС;

- метрологическая экспертиза технической документации на ИС;

- испытания ИС с целью утверждения типа  и испытания на соответствие утвержденному типу;

- метрологическая аттестация;

- поверка и калибровка ИС;

Примечание 1: Для ИС, входящих в состав более сложных структур (измерительные информационные системы, автоматизированные системы управления технологическими процессами и т.п.), следует учитывать требования комплекса стандартов и нормативных документов на автоматизированные системы: ГОСТ 34.201, ГОСТ 34.601, ГОСТ 34.602 и другие документы этого комплекса, а также нормативные

документы и эксплуатационная документация по областям применения этих структур.

Примечание 2: Метрологическая аттестация отменена на территории РФ и Украины, заменена на утверждение типа одиничного екземпляра (РФ) и оценку соответствия Техническим регламентам на средства измерительной техники (Украина). Испытания ИС на соответствие утвержденному типу отменены на территории РФ.

  - Метрологическое обеспечение измерительных компонентов  ИС осуществляется

согласно нормативным документам по метрологии с учетом требований совместимости, регламентированных ГОСТ 22315.

  - Метрологическое обеспечение измерительных  каналов и  программных средств

вычислительных компонентов  осуществляется в соответствии с    настоящими

рекомендациями.

  - Государственному метрологическому надзору (контролю) подлежат

измерительные каналы и программные средства вычислительных компонентов. Конкретные перечни ИС,  используемых в сфере государственного метрологического надзора (контроля), устанавливаются  национальными   метрологическими органами государств.

4.6 Работы по метрологическому обеспечению  ИС выполняются  организациями и органами государственной  метрологической службы, а также юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, которым предоставлено право проведения этих работ в порядке, установленном национальными метрологическими органами государств.

5 Состав работ по метрологическому обеспечению  ИС

5.1 На стадии разработки  ИС проводят следующие работы:

- метрологическая экспертиза технического проекта на разработку  ИС, эксплуатационной и программной документации;

- нормирование или расчет метрологических характеристик ИС;

Примечания: 1 Метрологические характеристики ИС нормируют или рассчитывают для каждого измерительного канала. ИС. Для измерительных каналов в целом устанавливают метрологические характеристики в соответствии с ГОСТ 8.009

2   «Метрологические характеристики должны обеспечивать:

-расчет характеристик погрешности измерений, выполняемых посредством измерительных каналов в рабочих условиях эксплуатации;

-контроль при испытаниях и поверке ИС на соответствие метрологическим характеристикам измерительных каналов ИС, указанным в документах на ИС.

3 Для программ, реализуемых вычислительным компонентом ИС, нормируют характеристики погрешности вычислений, обусловленной алгоритмом вычислений и его программной реализацией , а при необходимости также и другие характеристики , которые влияют на характеристики   погрешности измерительного канала, вносимой программой обработки результатов измерений.

- разработка методик выполнения измерений (при необходимости), программ аттестации методик выполнения измерений, программ метрологической аттестации ИС и программных средств вычислительных компонентов ИС, методик поверки (калибровки) измерительных каналов  ИС, программ испытаний для целей утверждения типа;

5.2 При установке ИС на месте их эксплуатации  проводят следующие работы:

- метрологическую экспертизу технической документации  ИС;

-  испытания для целей утверждения тип или  метрологическую аттестацию ИС;

- метрологическую аттестацию программных средств вычислительных компонентов  ИС.

Примечания: 1 Вид работ по метрологической оценке ИС (испытания или метрологическая аттестация)  устанавливают национальные метрологические органы государств.

2  Программы, реализуемые вычислительным компонентом, подлежат метрологической

аттестации, если они влияют на результаты и погрешности измерений, но при этом не использованы в процессе экспериментальной проверки измерительных каналов при испытаниях ИС или     предусмотрена возможность модификации этих программ в процессе эксплуатации ИС.

3 При модификации программы разработчиком или в процессе эксплуатации в той части, которая связана с обработкой измерительной информации, новая версия программы должна быть представлена на повторную метрологическую аттестацию в организацию, проводившую испытания   ИС   с целью утверждения типа либо  их метрологическую аттестацию.

-   аттестацию методик выполнения измерений (при необходимости).

5.4  При эксплуатации  ИС проводят периодическую поверку (калибровку) измерительных каналов  ИС.

Примечание. Калибровке подвергаются измерительные каналы, не подлежащие государственному метрологическому надзору (контролю).

УДК  389: 621.317                                                                                            МКС 17.020

Ключевые слова:  вычислительный компонент, измерительные   системы,  испытания с целью утверждения типа, метрологическая аттестация, оценка соответствия, программные средства

Руководитель разработки Зам. директора по научной работе и качеству, к.т.н

должность

ГП  НИИ «Система» 	____________	А. М. Кричевец

наименование предприятия - разработчика стандарта	личная подпись	инициалы, фамилия

Исполнитель            Нач. НИС	____________	Л. М. Шабалина

Должность	личная подпись	инициалы, фамилия