Обоснования против отмены межгосударственных стандартов,  приведенных в приложение № 22 к протоколу 50 МГС

| Устаревшие стандарты | Стандарты взамен | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности | ГОСТ IEC 61140-2012 Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования ГОСТ 33542-2015 Основополагающие принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", выполнение и идентификация. Идентификация выводов электрооборудования, концов проводников | Отмена нецелесообразна ГОСТ IEC 61140-2012 введен в РБ с 01.02.2016 ГОСТ 33542-2015 вводится в РБ с 01.06.2017 ГОСТ 12.2.007.0-75 содержит основные требования безопасности к электротехническим изделиям и является базовым в стандартах системы ССБТ серии 12.2.007. На указанный стандарт имеется ссылка в большинстве стандартов вида «Общие технические требования», «Общие технические условия», устанавливающих требования к электротехническим изделиям (раздел «Требования безопасности»). Также ГОСТ 12.2.007.0-75 включен в Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза (в частности, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011) и является одним из основных стандартов для подтверждения соответствия требованиям безопасности многих видов электротехнического оборудования. Предлагаемые в качестве замены ГОСТ IEC 61140-2012 и ГОСТ 33542-2015 не взаимодействуют с другими стандартами системы ССБТ (ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.007.4-75 и др.) и не охватывают в полной мере все аспекты безопасности, которые должны быть обеспечены. Также необходимо учитывать, что стандарт ГОСТ IEC 61140-2012, как указано в области применения, не предназначен для использования в качестве самостоятельного стандарта см.оригинал (It is not intended to be used as a stand-alone standard). |
| ГОСТ 1667-68 (ИСО 8217-87) Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей. Технические условия | ГОСТ 32282-2013 (ISO 8217:2012) Нефтепродукты. Топливо (класс F). Технические требования к судовым топливам | Отмена нецелесообразна ГОСТ 32282-2013 вводится в РБ с 01.07.2017 Предлагаемый для отмены ГОСТ 1667-68 распространяется на топливо для среднеоборотных и малооборотных дизелей и устанавливает требования к двум маркам моторного топлива: «ДМ» (для среднеоборотных и малооборотных дизелей) и «ДТ» (для судовых малооборотных дизелей). ГОСТ 32282-2013 (ISO 8217:2012) распространяется на нефтяные топлива для судовых дизельных двигателей и устанавливает требования к четырем категориям (классам) дистиллятного топлива для судовых двигателей и требования к шести категориям (классам) остаточных топлив для судовых двигателей. Категории (классы) дистиллятного и остаточного судового топлива, а также установленные в отношении указанных категорий характеристики и нормы согласно ГОСТ 32282-2013 отличаются от марок топлива и регламентируемых в отношении указанных марок требований согласно ГОСТ 1667-68. |
| ГОСТ 14618.10-78 Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения плотности и показателя преломления | ГОСТ ISO 279-2014 Масла эфирные. Метод определения относительной плотности при 20 °C. Контрольный метод ГОСТ ISO 280-2014 Масла эфирные. Метод определения показателя преломления | Отмена нецелесообразна ГОСТ ISO 279-2014 и ГОСТ ISO 280-2014 вводятся в РБ с 01.06.2017 ГОСТ 14618.10-78 устанавливает метод определения плотности жидкостей ареометром, что не предусмотрено в ГОСТ ISO 279-2014 |
| ГОСТ 16831-71 Ядро миндаля сладкого. Технические условия | ГОСТ 32857-2014 Ядра миндаля сладкого. Технические условия | Отмена нецелесообразна ГОСТ 32857-2014 вводится в РБ с 01.04.2017 В области применения ГОСТ 32857-2014 отсутствуют требования к дальнейшей переработке ядер орехов сладкого миндаля, что предусмотрено в ГОСТ 16831 |
| ГОСТ 26666.8-95 (ИСО 6940-84) Мех искусственный трикотажный. Метод определения воспламеняемости ворсовой поверхности | ГОСТ ISO 6940-2011 Взамен ГОСТ ИСО 6940-2002 Материалы текстильные. Характеристики горения. Метод определения воспламеняемости вертикально ориентированных образцов | Отмена нецелесообразна ГОСТ ISO 6940-2011 введен в РБ с 01.10.2016 В ГОСТ 2666.8-95 (ИСО 6940-95) помимо метода определения воспламеняемости ворсовой поверхности устанавливаются требования к классификации искусственного меха (легковоспламеняющийся и трудновоспламеняющийся) по результатам проведенных испытаний. Упомянутые требования к классификации отсутствуют в ГОСТ ISO 6940-2011. |
| ГОСТ 28935-91 (ИСО 1952-76) Твердое топливо. Метод определения натрия и калия, растворимых в разбавленной соляной кислоте | ГОСТ 32983-2014 (ISO 1952:208) Топливо твердое минеральное. Определение металлов, экстрагируемых разбавленной соляной кислотой | Отмена нецелесообразна ГОСТ 32983-2014 введен в РБ с 01.10.2016 ГОСТ 28935-91 устанавливает пламенно-фотометрический метод определения в топливе натрия и калия, находящихся в виде неорганических солей или щелочных гуматов, растворимых в разбавленной соляной кислоте, а также метод экстракции, соответствующий международному стандарту ISO 1952:76. ГОСТ 32983-2014 (ISO 1952:2008) устанавливает метод экстракции твердых минеральных топлив разбавленной соляной кислотой и последующего определения в экстракте натрия, калия, кальция, магния и железа методом атомно-абсорбционной спектрометрии с использованием градуировочного графика. Поскольку указанные выше межгосударственные стандарты устанавливают требования к определению различного перечня элементов в твердом топливе и различным инструментальным методам определения, отмену ГОСТ 28935-91 в связи с принятием ГОСТ 32983-2014 считаем нецелесообразной |
| ГОСТ 30157.0-95 Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения | ГОСТ ISO 7771-2014 Материалы текстильные. Метод определения изменения размеров после погружения в холодную воду | Отмена нецелесообразна ГОСТ 30157.0-95 введен в РБ с 01.10.2016 ГОСТ 30157.0-95 и ГОСТ ISO 7771-2014 имеют: - различную область применения. ГОСТ 30157.0-95 устанавливает требования к изменению размеров образцов после обработки в водных растворах или обработке в органическом растворителе (химическая чистка); ГОСТ ISO 7771-2014 устанавливает требования к изменению размеров образцов после погружения в холодную воду); - различаются методы проведения испытаний. ГОСТ 30157.0-95 предусматривает различные режимы испытаний (стирка, замачивание или химическая чистка испытуемых образов с последующей сушкой), ГОСТ ISO 7771-2014 предусматривает погружение испытуемых образцов в холодную воду без последующего отжима и сушки) |
| ГОСТ 31220-2003 Кофе зеленый (сырой). Подготовка образцов для определения органолептических показателей | ГОСТ ISO 6668-2015 Кофе зеленый. Приготовление проб для органолептического анализа | Отмена нецелесообразна ГОСТ ISO 6668-2015 вводится в РБ с 01.06.2017 В ГОСТ 31220-2003 подготовка образцов для определения органолептических показателей заключается в обжаривании зерен зеленого (сырого) кофе с помощью электроплитки бытовой по ГОСТ 14919-83 «Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия», а в ГОСТ ISO 6668-2015 обжарку зерен осуществляют с помощью аппарата для обжаривания кофейных зерен, оборудованного системой охлаждения с подачей воздуха через перфорированную пластину |