ПРАВИЛА ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

ПМГ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОСОБО ОПАСНЫХ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Настоящий проект правил не подлежит применению

до его утверждения

Москва, 2011 г.

- Разработан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации.

- Утвержден

- Зарегистрирован

- Введен впервые

Статья 1. Область применения

Настоящие правила по межгосударственной стандартизации распространяются на особо ответственные объекты различных производственных секторов при их проектировании, изготовлении, ремонте и эксплуатации.

Настоящие правила устанавливают общие требования к организации и порядку проведения работ при выполнении неразрушающего контроля (НК) изделий, узлов, конструкций особо опасных и ответственных объектов различных производственных секторов.

Статья 2. Основные понятия

В настоящих праилах принятые следующие основные понятия:

Неразрушающий контроль (НК) - контроль, после проведения ко-
торого объект может быть использован по назначению

Методика неразрушающего контроля - совокупность опе-
раций и правил, выполнение которых обеспечивает обнаружение недопус-
тимых дефектов.

Объект контроля (ОК) - элемент или часть конструкции, контролируемой методами НК.

Дефект - несплошность (структурная неоднородность) или груп-
па несплошностей (структурных неоднородностей), непредусмотренных
документацией на ОК и независящих по своему влиянию на ОК от других
несплошностей (структурных неоднородностей)

Достоверность - способность методики НК с помощью опреде-
ленных средств и в определенных условиях обнаруживать в ОК и, при

необходимости, оценивать недопустимые дефекты в соответствии с действительным состоянием ОК.

Недопустимый дефект - дефект, наличие которого не допускается
нормативной или технологической документацией на ОК (стандарты, ру-
ководящие материалы, правила, технологические инструкции, технические
условия и др.).

Статья 3. Общие положения

1. Неразрушающий контроль (НК) особо опасных и ответственных объектов проводится с целью получения достоверных сведений о техническом состоянии объектов контроля, в том числе:

- обнаружения дефектов сплошности материала деталей и покрытий  (трещин различного происхождения, коррозионных поражений, непроклеев, непроваров и т.д.);

- обнаружения изменений физико-механических и структурных свойств материалов, влияющих на функционирование конструкций, агрегатов и систем особо ответственных объектов;

- оценки целостности и взаимного положения деталей, скрытых в узлах, конструкциях, агрегатах и устройствах.

2. Задачами НК являются:

- обеспечение своевременного обнаружения опасных трещин и других дефектов, возникающих в материале деталей, узлов и конструкций особо опасных и ответственных объектов при эксплуатации, изготовлении, ремонте, реконструкции с выдачей информации об их наличии, местонахождении и размерах;

- предотвращение отказов и аварий особо ответственных объектов;

- поддержание особо ответственных объектов в исправном состоянии на основе объективной оценки их технического состояния;

- проведение НК в объеме, необходимом для использования при принятии обоснованных решений по увеличению ресурсов или сроков эксплуатации особо опасных и ответственных объектов.

3. Классификация видов и методов НК установлена в действующих нормативных документах. В основу классификации положен физический процесс с момента взаимодействия физического поля или вещества с контролируемым объектом до получения первичной информации.

Каждый вид НК используется для решения определенного круга задач. При разработке, эксплуатации и ремонте особо опасных и ответственных объектов в действующих на них нормативных документах указывается применяемый метод НК.

4. Основными причинами, определяющими необходимость проведения НК конкретных конструкций, деталей и узлов особо опасных и ответственных объектов, являются, следующие:

- тяжелые происшествия (катастрофы, аварии, поломки особо опасных и ответственных объектов) из-за нарушения конструктивных элементов, обусловленных наличием опасных дефектов в материале деталей объектов;

- выявление в критических местах конструкции усталостных трещин, значительных коррозионных поражений или других дефектов;

- усталостное разрушение детали или узла, обнаруженное в эксплуатации;

- выявление производственно-технологических дефектов особо опасных и ответственных объектов на предприятиях изготовителях или ремонтных или монтажных предприятиях;

-  наличие изменений структуры и механических свойств материала объектов и др.;

- наличие особо ответственных конструктивных элементов, требующих  проведения регламентированного профилактического контроля при принятии решений по продлению ресурсов или сроков службы особо опасных и ответственных объектов.

5. Основанием для проведения НК различных конструкций, деталей и узлов особо опасных и ответственных объектов являются утвержденные и введенные в действие нормативные документы, в которых указываются объекты, средства, методы и методики контроля, нормы допустимых дефектов.

6. При назначении метода или комплекса методов НК конкретных конструкций, деталей или узлов должны учитываться специфические особенности и технические возможности различных методов контроля. Кроме того, должны учитываться следующие факторы:

- характер и размеры подлежащих выявлению дефектов;

- марка и физические свойства материала детали;

- форма конструкции, деталей и зон контроля;

- вид и толщина защитных покрытий;

- шероховатость поверхности;

- температура контролируемого изделия;

- агрессивные факторы, действующие на контролируемый объект (изделие);

- степень доступности контролируемого объекта.

Особенности учета различных факторов и порядок действий при выборе методов НК конструктивных элементов особо опасных и ответственных объектов определяются конкретными действующими нормативными документами.

7. Типовая последовательность работ, выполняемых при проведении НК, заключается в следующем:

- на основании результатов исследования причин отказов или выявления слабых мест конструкции особо опасных и ответственных объектов при исследовании их технического состояния, а также оценки особо опасных и ответственных объектов, проходящих ремонт или ресурсные испытания, определяются детали и узлы, которые необходимо подвергнуть НК. При этом также устанавливается характер (ориентация, местоположение, размер и т.п.) дефектов, подлежащих выявлению;

- выбираются наиболее эффективные для данной детали или узла метод и средства неразрушающего контроля:

- разрабатываются методики или технологические карты НК с применением выбранных или вновь созданных средств контроля;

- обосновывается требуемая периодичность проведения НК;

- вводится в действие технология контроля данной детали или узла особо опасного  и ответственного объекта.

8.  При выявлении дефектов методом НК в эксплуатирующих и ремонтных организациях результаты контроля, направляются предприятию-разработчику особо опасного и ответственного объекта для разработки конструкторско-технологических мероприятий по повышению качества и надежности особо опасных и ответственных объектов.

Ремонт с устранением выявленных дефектов должен проводиться по технологии, разработанной изготовителем, конструкторской или ремонтной организацией с обязательным повторным проведением НК, результат которого должен храниться в эксплуатирующей организации (предприятии).

Статья 4. Организация и порядок проведения работ при проведении НК

1. Организация и порядок проведения работ при проведении НК должна соответствовать требованиям настоящих правил.

2. Подразделения НК (лаборатории НК) должны соответствовать требованиям ПМГ-16 «Требованиям к лабораториям неразрушающего контроля» и быть аккредитованы (аттестованы) в соответствии с порядком и нормативными документами, установленными в каждой стране.

3. Функции конкретных служб, специализированных подразделений НК, а также обязанности должностных лиц, отвечающих за проведение контроля изготовляемых, эксплуатируемых и ремонтируемых особо ответственных объектов, определяются соответствующими нормативными документами.

4. Проверка организации работ по НК и состояния средств НК, знания инженерно-техническим составом аппаратуры и технологии НК проводят в эксплуатирующих организациях не реже одного раза в год.

5. Для обеспечения надежности и безопасности эксплуатируемых особо опасных и ответственных объектов система НК должна включать для каждой отрасли:

- головную организацию по НК, на которую возлагается выбор методов и средств НК, разработка нормативной документации, научно-методическое сопровождение внедрения средств НК в эксплуатирующие и ремонтные организации;

- специализированные подразделения НК в составе эксплуатирующих и ремонтных организаций, выполняющие непосредственную инструментальную оценку технического состояния особо опасных и ответственных объектов.

6. На головную организацию возлагаются следующие задачи:

- обоснование требований, выбор и внедрение в эксплуатирующие и ремонтные организации наиболее эффективных методов, способов и средств НК;

- выбор методов и средств НК, разработка нормативной документации, научно-методическое внедрение средств НК в изготавливающие, эксплуатирующие, ремонтные и реконструирующие организации;

- накопление, систематизация, анализ и хранение эксплуатационной статистики по фактической оценке технического состояния с применением средств НК, используемой для прогнозирования технического состояния особо опасных и ответственных объектов;

- исследование нагруженных и особо ответственных узлов и деталей особо опасных и ответственных объектов как объектов НК, разработка технологий оценки технического состояния конкретных конструктивных элементов особо опасных и ответственных объектов;

- анализ и оценка опасности впервые обнаруженных дефектов материала особо ответственных и нагруженных узлов и деталей, выявление новых объектов контроля с дефектами;

- методическое сопровождение применения НК на особо опасных и ответственных объектах;

- разработка информационного обеспечения работ по НК;

- подготовка к сертификации специалистов по НК;

- оценка соответствия методик и средств НК, не являющихся средствами измерений;

-экспертиза пригодности средств НК (в том числе – предлагаемых промышленностью) для контроля конкретных типов деталей, узлов и др. особо опасных и ответственных объектов;

- разработка предложений по технической политике метрологического обеспечения в области НК.

7. На специализированное подразделение НК в составе эксплуатирующей или ремонтной организации возлагается решение следующих задач:

- оценка технического состояния деталей и узлов особо опасных и ответственных объектов с применением средств НК в соответствии с действующей НД;

- учет и анализ результатов, полученных при проведении НК;

- учет применения средств НК;

- поддержание в исправном состоянии средств НК, организация выполнения профилактических, регламентных работ и текущего ремонта аппаратуры (при наличии лицензии, полученной в установленном порядке), учет расходования технического ресурса средств НК;

- соблюдение сроков периодической поверки средств измерений, используемых при НК;

- внедрение новых типов средств НК, выпускаемых взамен устаревших и технически изношенных аналогов.

8. Ответственность за своевременность, полноту и правильность использования предусмотренных в НД, эксплуатационных и ремонтных документах методов и средств НК несут руководители подразделений НК или отдельные должностные лица, на которых возложено выполнение конкретных задач оценки технического состояния деталей, узлов, конструктивных элементов особо опасных и ответственных объектов.

Статья 5. Общие требования к специалистам по НК, порядок подготовки, сертификации и допуска их к работе

1. Специалист по НК обязан знать:

- технические возможности всех методов НК, используемых на участке (рабочем месте) на объектах обслуживаемых (или сертифицируемых) данным специалистом;

- применяемую аппаратуру, правила ее настройки и проверки, способы контроля качества дефектоскопических материалов;

- технологию контроля деталей и узлов особо опасных и ответственных объектов закрепленными за ними методами НК.

Специалист по НК обязан:

- строго выполнять операции контроля, предусмотренные действующей нормативной документацией;

- не допускать применения непроверенных дефектоскопических материалов, неисправных  приборов и оборудования, содержать закрепленную аппаратуру в чистоте и исправном состоянии;

- применять только поверенные или откалиброванные средства измерений;

- своевременно осваивать новые технологии контроля;

- соблюдать требования безопасности, производственной санитарии и противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими нормативными документами;

- соблюдать установленный порядок хранения аппаратуры, приспособлений и спецодежды.

2. При работе с ионизирующими излучениями специалисты должны проходить освидетельствование медицинской комиссией в установленном порядке.

3. В соответствии с выполняемыми работами по НК специалисты НК должны быть сертифицированы на один из трех уровней квалификации по ГОСТ 30489 «Определение уровня квалификации и сертификация персонала в области неразрушающего контроля» (1-й, 2-й или 3-й) в установленном порядке.

Статья 6. Особенности организации рабочих мест для проведения НК

Помещения для проведения НК должны обеспечивать:

- рабочее пространство, позволяющее  специалистам по НК осуществлять все необходимые движения и перемещения в процессе контроля элементов особо опасных и ответственных объектов;

- соответствие требованиям нормативных документов по температуре, влажности, шумам, вибрации и освещенности;

- защиту специалистов по НК от действия опасных и вредных производственных факторов в соответствии с действующими нормативными и директивными документами.

Статья 7.  Требования к технологической документации по НК

1. Основными документами при проведении НК являются методики контроля и технологические инструкции по проведению контроля.

2. Методики контроля должны быть аттестованы в установленном порядке, в них должны быть указаны точности, достоверности и воспроизводимости результатов контроля.

Статья 8. Требования к метрологическому обеспечению в области НК

1. Средства НК и технологическая документация должны соответствовать метрологическим требованиям с целью обеспечения высокой достоверности контроля, единства измерений, прослеживаемости результатов измерений средствами НК в соответствии с действующей НД.

2. С целью получения достоверных сведений о техническом состоянии объектов различных производственных секторов рекомендуется использование одновременно двух или более различных методов контроля.

3. В зависимости от решаемых задач средства НК подразделяются на следующие виды:

- индикаторные средства, при использовании которых не определяются числовые значения каких-либо физических величин (средства качественного контроля);

- индикаторные средства, содержащие средства измерений, применяемые по прямому назначению для определения режима контроля параметров (токов, напряжений) средств НК, но не участвующие непосредственно в определении дефектов;

- измерительные средства НК – приборы измерения размеров дефектов, их координат, физико-механических характеристик материалов или других параметров объектов контроля.

4. Измерительные средства НК подлежат государственному метрологическому контролю и надзору.

Статья 9. Требования по безопасности при проведении НК

1. При выполнении НК персонал должен соблюдать требования безопасности, изложенные в соответствующей НД.

2. Для выполнения радиационного контроля должны выделяться отдельные помещения со специальной защитой.