| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р —2011 |

Контроль неразрушающий

КВАЛИФИКАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

Основные требования.

ПРОЕКТ

Москва

Стандартинформ

20__

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН  Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН  Управлением по метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

- УТВЕРЖДЕН  И  ВВЕДЕН  В  ДЕЙСТВИЕ  Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  №                       от

- Настоящий стандарт идентичен международному документу DIS ISO 9712 «Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала. Основные требования» (DIS ISO 9712 «Non-destructive testing— Qualification and certification of personnel. General principles.»). При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных стандартов  соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

- ВВЕДЕН  ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок—в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользовании—на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Стандартинформ, 20__

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1  Область применения………………………………………………………………….

2  Нормативные ссылки ………………………………………………………………..

3 Термины и определения……………………………………………………………..

4 Условные обозначения и сокращения………………………………………………

5 Ответственность………………………………………………………………………

5.1 Общие положения………………………………………………………………..

5.2 Орган по сертификации (руководящий орган системы сертификации

персонала)……………………………………………………………….…………..

5.3 Требования к уполномоченной квалификационной организации……………

5.4 Требования к экзаменационному центру……………………………………….

5.5 Требования к нанимающей организации……………………………………….

6 Уровни квалификации……………………………………………………………….

6.1 Общие положения………………………………………………………………….

6.2 1-й уровень………………………………………………………………………….

6.3 2-й уровень………………………………………………………………………….

6.4 3-й уровень………………………………………………………………………….

7 Соответствие требованиям…………………………………………………………..

7.1 Общие положения……………………………………………………………….

7.2 Требования по зрению (все уровни)……………………………………………

7.3 Подготовка……………………………………………………………………….

7.4 Производственный опыт……………….………………………………………

8 Квалификационный экзамен. Содержание и квалификационный разряд………..

8.1 Общие положения……………………………………………………………….

8.2 Содержание экзамена. Общий экзамен 1-ого и 2-ого уровней………………..

8.3 Содержание экзамена. Специальный экзамен 1-ого и 2-ого уровней…….…..

8.4 Содержание экзамена. Практический экзамен 1-ого и 2-ого уровней…….….

8.5 Экзаменационные оценки. Квалификационный экзамен

1-ого и 2-ого уровней………………………………………………………………..

8.6 Содержание экзамена – 3-й уровень…………………………………………….

8.7 Содержание экзамена. Базовый экзамен 3-го уровня…………………………..

8.8 Содержание экзамена. Экзамен по основному методу 3-го уровня…………..

9 Проведение квалификационного экзамена…………………………………………

9.1 Общие положения…………………………………………………………………

9.2 Переэкзаменовка…………………………………………………………………..

9.3 Экзаменационные исключения………………………………………………….

10 Сертификация………………………………………………………………………….

10.1 Управление…………………………………………………………………

10.2 Сертификат и/или карточка……………………………………………………..

10.3 Срок действия……………………………………………………………………

10.4 Продление………………………………………………………………………..

10.5 Повторная сертификация……………………………………………………….

11 Хранение документов……………………………………………………………

12 Представление новых методов неразрушающего контроля или областей………

Приложение А (обязательное) Производственные секторы……………………….

Приложение Б (обязательное) Отчет об экзаменационном образце (протокол)…

Приложение В (обязательное) Образцы 1-ого и 2-ого уровней……………………..

Приложение Г (справочное) Весомость практического экзамена

1-ого и 2-ого уровней……………………………………………………………………

Приложение Д (справочное) Весомость экзамена 3-го уровня по

процедуре неразрушающего контроля………………………………………………

Приложение Е (обязательное) Структурная бальная система для

переэкзаменовки 3-го уровня…………………………………………………………….

Библиография……………………………………………………………………………

Введение

Поскольку эффективность применения неразрушающего контроля зависит от способностей лица, их выполняющего или ответственного за контроль, то была разработана процедура, предоставляющая средства для оценки и документирования компетенции персонала, чьи обязанности требуют надлежащих теоретических и практических знаний, касающихся неразрушающего контроля.

В случаях, когда процедура сертификации персонала по неразрушающему контролю определена другими стандартами на продукты, правилами, кодексами или спецификациями, остается важным сертификация персонала в соответствие с этим национальным стандартом.

ISO 9712 был подготовлен Техническим комитетом ИСО/ТК 135 «Неразрушающий контроль» подкомитетом ПК 7 «Квалификация персонала».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Контроль неразрушающий КВАЛИФИКАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА Основные требования. ISO 9712 Non-destructive testing — Qualification and certification of NDT personnel. General principles

Дата введения—20  — —

- 1 Область применения

Настоящий стандарт определяет требования к квалификации и порядок сертификации персонала, принимающего участие в проведении неразрушающего контроля. Настоящий стандарт применяется для оценки профессионализма персонала в области одного или нескольких из указанных ниже методов неразрушающего контроля:

- акустическая эмиссия;

- вихретоковый контроль;

- инфракрасный термографический контроль;

- течеискание (за исключением контроля гидравлическим давлением);

- магнитопорошковый контроль;

- проникающий контроль;

- радиографический контроль;

- контроль механических напряжений

- ультразвуковой контроль;

- визуальный контроль (исключая визуальный контроль в процессе проведения другого метода контроля).

Сертификация согласно настоящему стандарту подтверждение общей компетентности лица, проводящего неразрушающий контроль. Она не представляет собой разрешение на проведение контроля, поскольку это является ответственностью нанимающего предприятия, а сертифицированному работнику могут потребоваться дополнительные специальные знания оборудования, процедуры неразрушающего контроля, материалов и продуктов предприятия. Там где это требуется руководящими документами и кодексами, разрешение на проведение должно выдаваться нанимателем в письменном виде, в соответствии с процедурой, которая определяет необходимость проведения специфического обучения и экзаменов, имеющих целью определить знания сертифицированного работника в конкретной производственном секторе, кодексов, стандартов, процедуры проведения неразрушающего контроля, оборудования и критериев приемки проверяемой продукции.

Система, определенная настоящим стандартом, может применяться и при применении других методов проведения неразрушающего контроля, для которых существуют свои независимые программы сертифицирования.

- 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ИСО/МЭК 17024:2003 Оценка соответствия. Общие требования к органам, проводящим сертификацию персонала (ISO/IEC 17024:2003 Conformity assessment – General requirements for bodies operating certification of persons)

- 3 Термины и определения

3.1 уполномоченный орган по сертификации (authorized qualifying body) уполномоченная квалификационная организация (Ндп): Организация, независимая от нанимателя, уполномоченная органом по сертификации готовить и проводить квалификационные экзамены.

3.2 базовый экзамен (basic examination): Письменный экзамен на уровень 3, на котором проверяются знания кандидата в области науки о материалах, о технологических процессах, типах дефектов, квалификационной и сертификационной системах согласно данному национальному стандарту, и об основных принципах методов неразрушающего  контроля, как это требуется для специалистов уровня 2.

П р и м е ч а н и е – три квалификационных уровня описаны в разделе 6.

3.3 кандидат (candidate): Лицо, которому необходимо квалификация и сертификация, получающее опыт под руководством достаточно квалифицированного персонала.

3.4 сертификат (certificate): Документ, выдаваемый органом по сертификации, согласно требованиям настоящего стандарта, подтверждающий, что лицо продемонстрировало компетентность в вопросах, определяемых сертификатом.

3.5 сертификация (certification): Процедура, используемая органом по сертификации для подтверждения того, что квалификационные требования к методу, уровню и производственному сектору выполнены, что приводит к выдаче сертификата.

П р и м е ч а н и е – Выдача сертификата не является разрешением его обладателю на проведение работ; такое разрешение может быть выдано только нанимающей организацией.

3.6 орган по сертификации (certification body) (руководящий орган системы сертификации персонала): Организация, руководящая процедурой сертификации, согласно требованиям настоящего стандарта.

3.7 нанимающая организация (employer): Организация, в которой кандидат работает на постоянной основе.

3.8 экзаменационный центр (examination centre): Центр, одобренный органом по сертификации, в котором проводятся квалификационные экзамены.

3.9 экзаменатор (examiner): Лицо, сертифицированное в соответствии с 3-м уровнем, в методе, продукции или производственном секторе, по которым он уполномочен органом по сертификации проводить, руководить и выставлять оценки на квалификационных экзаменах.

П р и м е ч а н и е – три квалификационных уровня описаны в разделе 6.

3.10 общий экзамен (general examination): Письменный экзамен на 1-м или 2-м уровнях, касающийся принципов и методов проведения неразрушающего контроля.

П р и м е ч а н и е – три квалификационных уровня описаны в разделе 6.

3.11 производственный опыт (industrial experience): Опыт, принимаемый органом по сертификации, полученный под квалифицированным руководством, в применении метода неразрушающего контроля в определенном производственном секторе, необходимый для приобретения навыков и знаний для выполнения квалификационных требований.

3.12 наблюдатель (invigilator): Лицо, уполномоченное органом по сертификации наблюдать за проведением экзаменов.

3.13 специальная рабочая подготовка (job-specific training): Инструктаж, проводимый нанимающей организацией (или ее агентом) для обладателя сертификата, по вопросам неразрушающего контроля, касающимся конкретной специфики производства нанимающей организации, оборудования вопросам неразрушающего контроля, процедуры вопросам неразрушающего контроля и применяемых кодексов, стандартов, спецификаций и процедур, результатом которого является выдача разрешения на выполнение контроля.

3.14 экзамен по основному методу (main-method examination): Письменный экзамен 3-го уровня, демонстрирующий общие и специальные знания кандидата и его способность описать процедуру проведения неразрушающего контроля для метода, применяемого к конкретной продукции в конкретном производственном секторе, в котором кандидату необходима сертификация.

П р и м е ч а н и е – три квалификационных уровня описаны в разделе 6.

3.15 экзаменационный вопрос на выбор (multiple-choice examination question): Экзаменационные вопросы, должны быть представлены в четырех возможных вариантах ответа, из которых только один является правильным, а остальные три – неправильными или не полными. Экзаменационные вопросы должны быть ясными, четкими, полными, краткими и лаконичными.

3.16 инструкция по неразрушающему контролю (NDT instruction): Письменное изложение конкретных шагов при проведении контроля, согласно установленному стандарту, кодексу, спецификации или процедуре неразрушающего контроля.

3.17 метод неразрушающего контроля (NDT method): Процесс неразрушающего контроля, применяющий определенный физический принцип контроля, например, ультразвуковой контроль.

3.18 процедура неразрушающего контроля (NDT procedure): Письменное изложение всех необходимых параметров и предосторожностей, необходимых для соблюдения при неразрушающем контроле продуктов согласно стандарту (-ам), правилу (-ам) или спецификации (-ям).

3.19 техника неразрушающего контроля (NDT technique): Специфическая форма применения метода неразрушающего контроля.

Например, ультразвуковой иммерсионный контроль.

3.20 обучение неразрушающему контролю (NDT training): Процесс получения теоретических и практических знаний о методах проведения неразрушающего контроля, в которых необходима сертификация, представляющий собой обучающие курсы по программе, одобренной органом по сертификации, но без применения образцов, которые используются на квалификационных экзаменах.

3.21 разрешение на работу (operating authorization): Документ, выдаваемый нанимающей организацией, основанный на объеме сертификации, разрешающий лицу выполнять определенные задания

П р и м е ч а н и е – Такое разрешение может зависеть от условий специальной рабочей подготовки.

3.22 практический экзамен (practical examination): Оценка практических навыков, когда кандидат демонстрирует знакомство с процедурой неразрушающего контроля и способность ее выполнения.

3.23 квалификация (qualification): Демонстрация знаний, навыков, подготовки, опыта и физических способностей, требуемых для надлежащего проведения неразрушающего конроля.

3.24 квалификационный экзамен (qualification examination): Экзамен, проводимый органом по сертификации или уполномоченной квалификационной организацией, на котором оцениваются общие, специальные и практические знания и навыки кандидата.

3.25 квалифицированное руководство (qualified supervision): Руководство процессом приобретения кандидатами опыта, осуществляемое персоналом, сертифицированным в проведении неразрушающего контроля, согласно национальному стандарту, или несертифицированным персоналом, который, по мнению органа по сертификации, обладает знаниями, навыками, тренировкой и опытом, необходимыми для должного осуществления подобного руководства.

3.26 сектор (sector): Определенная технологическая область или производственный сектор, где применяются специальные методы неразрушающего контроля, требующие специальных, касающихся продукции, знаний, навыков, оборудования и подготовки.

П р и м е ч а н и е – Сектор может определяться как продукция (сварные изделия, литье) или производственный сектор (аэрокосмическое производство, эксплуатационные испытания). Смотри Приложение А.

3.27 значительный перерыв (significant interruption): Отсутствие на работе или смена деятельности, которые препятствуют сертифицированному лицу выполнять обязанности, соответствующие сертифицированному уровню подготовки в методе или секторе, либо в последовательный период длиной более года, либо в два и более периодов общей продолжительностью два и более лет.

П р и м е ч а н и е – Официальные праздники или периоды нахождения на больничном листе, а также курсы, продолжающиеся менее 30 дней, не включаются в расчет перерыва.

3.28 специальный экзамен (specific examination): Письменный экзамен 1-го и 2-го уровней по процессу неразрушающего контроля в определенной области, включая оценку знаний контролируемой продукции, кодексов, стандартов, спецификаций, правил и критериев приемки.

Примечание – Три квалификационных уровня описаны в разделе 6.

3.29 спецификация (specification): документ, в котором изложены требования.

3.30 экзаменационный образец (specimen): Образец, использующийся на практических экзаменах, при возможности включающий радиографию и наборы данных, который является репрезентативным среди продукции, используемой в данном производственном секторе.

П р и м е ч а н и е – Образец может иметь более одного участка или объема, которые можно подвергать контролю.

3.31 паспорт на экзаменационный образец (specimen master report): Данные, содержащие оптимальный результат практического экзамена при определенных условиях (тип оборудования, установки, техника, образцы и т.п.), по сравнению с которым будет оцениваться отчет кандидата о контроле.

3.32 надзор (supervision): Процесс наблюдения за проведением неразрушающего контроля, производимым другим персоналом, который включает надзор за действиями при подготовке к проведению контроля, в процессе проведения контроля и при определении результатов контроля

3.33 валидация (validate): Действие, демонстрирующее, что проверяемая процедура будет работать на практике и выполнять присущую ей функцию, которое достигается фактическим свидетельством, демонстрацией, лабораторными или полевыми испытаниями или специальными испытаниями.

4 Условные обозначения и сокращения

АТ – акустико-эмиссионный контроль;

ЕТ – вихретоковый контроль;

IТ – инфракрасный термографический контроль;

LT – течеискание;

МT – магнитопорошковый контроль;

PT – проникающий контроль;

RT – радиографический контроль;

ST – контроль механических напряжений;

UT – ультразвуковой контроль;

VT – визуальный контроль.

5 Ответственность

5.1 Общие положения

Сертификационная система, которая должна управляться и контролироваться органом по сертификации (при помощи, где это необходимо, уполномоченных квалификационных организаций), включает все процедуры, которые необходимы для демонстрации квалификации лица, в способности выполнить неразрушающий контроль по определенному методу, или продукции или в определенном производственном секторе, приводящей к сертифицированию.

5.2 Орган по сертификации (руководящий орган системы сертификации персонала)

5.2.1 Орган по сертификации должен соответствовать требованиям ИСО/МЭК 17024. Он не должен напрямую заниматься подготовкой персонала по неразрушающему контролю и должен быть признан сообществом по неразрушающему контролю или организацией-членом ИСО заинтересованной страны.

5.2.2 Орган по сертификации должен быть поддержан технической комиссией, состоящей из представителей заинтересованных сторон, например, обществ по неразрушающему контролю, комиссий, пользователей, поставщиков и соответствующих государственных министерств. Эта комиссия должна быть ответственной за определение и поддержание экзаменационных технических стандартов. Ее члены должны быть квалифицированы для выполнения этой работы, должны иметь сертификаты проведения неразрушающего контроля и соответствующий опыт.

5.2.3 Орган по сертификации:

- должен инициировать, продвигать, поддерживать и управлять процессом сертифицирования в соответствии с настоящим стандартом;

- должен оценивать и следить за работой надлежащим образом оборудованных и обеспеченных персоналом экзаменационных центров;

- может делегировать, под свою прямую ответственность, управление процессом получения квалификации уполномоченным квалификационным организациям, для которых орган по сертификации должен издавать спецификации на средства, персонал, оборудование, экзаменационные материалы, записи и т.п.;

- должен проводить начальный аудит и последующий проверочный периодический аудит квалификационных организаций, чтобы убедиться в их соответствии спецификациям;

- должен выдавать сертификаты;

- должен нести ответственность за безопасность экзаменационных материалов (образцов, примерных отчетов, банков вопросов, экзаменационных бумаг и т.п.);

- должен обеспечить, чтобы образцы не использовались в целях обучения;

- должен быть ответственным за определение производственных секторов (смотри Приложение А).

5.3 Требования к уполномоченной квалификационной организации

5.3.1 Уполномоченная квалификационная организация должна:

- работать под управлением органа по сертификации;

- обеспечить свою непредвзятость по отношению к каждому кандидату, заинтересованному в получении квалификации, и сообщать органу по сертификации обо все случаях потенциальной или реальной угрозы непредвзятости;

- соответствовать спецификации, изданной органом по сертификации (п. 5.2.3 с)),

- применять систему управления качеством документации, одобренную органом по сертификации;

- иметь ресурсы и опыт, необходимые для того, чтобы основать, отслеживать работу и управлять экзаменационными центрами, включая экзамены, а также калибровку и управление оборудованием;

- готовить и проводить экзамены, за которые отвечает экзаменатор, уполномоченный органом по сертификации;

- вести и хранить необходимую документацию в соответствии с требованиями органом по сертификации.

5.3.2 Если уполномоченная квалификационная организация не создается, ее обязанности должна выполнять орган по сертификации.

5.4 Требования к экзаменационному центру

5.4.1 Экзаменационный центр обязан:

- работать под управлением органа по сертификации или уполномоченной квалификационной организации;

- применять систему управления качеством документации, одобренную органом по сертификации;

- обладать ресурсами, необходимыми для проведения экзаменов, включая калибровку и управление оборудованием;

- готовить и проводить экзамены, за которые отвечает экзаменатор, уполномоченный сертифицирующей организацией;

- иметь квалифицированный штат сотрудников, помещения и оборудование для удовлетворительного проведения квалификационных экзаменов в соответствии с необходимыми уровнями, методами и областями;

- использовать только ту документацию и экзаменационные вопросы, которые одобрены органом по сертификации;

- на практических экзаменах, проводящихся в центре, использовать только те образцы, которые подготовлены или одобрены сертифицирующей органом по сертификации (если существует более одного экзаменационного центра, они должны использовать образцы, сравнимые по сложности проведения контроля и сходной неоднородности структуры);

- вести и хранить необходимую документацию, в соответствии с требованиями органа по сертификации.

5.4.2 Экзаменационный центр может находиться на территории нанимающей организации. Однако, в этом случае, орган по сертификации должен потребовать принятия дополнительных мер для обеспечения непредвзятости, и экзамены должны проводиться только в присутствии и под управлением уполномоченного представителя органа по сертификации.

5.5 Требования к нанимающей организации

5.5.1 Нанимающая организация должна подтверждать достоверность личной информации, предоставленной кандидатом органа по сертификации или уполномоченной квалификационной организации. Эта информация должна включать сведения об образовании, подготовке и опыте, необходимые для того, чтобы определить соответствие кандидата требованиям. Если кандидат нанят на работу или является предпринимателем, то сведения об образовании, подготовке и опыте должны быть удостоверены одной или несколькими независимыми сторонами.

5.5.2 Ни нанимающая организация, ни ее персонал не должны принимать прямого участия в проведении квалификационных экзаменов.

5.5.3 В отношении сертифицированного персонала под своим управлением нанимающая организация должна:

- нести полную ответственность за всем, что связано с выдачей разрешений на проведение контроля, включая специальную рабочую подготовку;

- нести ответственность за результаты работ по неразрушающему контролю;

- обеспечить выполнение требований п. 7.2.1 а), в отношении годовой проверки остроты зрения;

- проверять, чтобы метод проведения неразрушающего контроля применялся последовательно, без перерывов.

5.5.4 Предприниматели должны принимать на себя всю ответственность, предписанную нанимающей организации.

6 Уровни квалификации

6.1 Общие положения

Любое лицо, сертифицированное в соответствии с настоящим стандартом, должно получить квалификацию в соответствии с одним или несколькими нижеперечисленными уровнями.

6.2 1-й уровень

6.2.1 Лицо, сертифицированное в соответствии с 1-м уровнем, должно продемонстрировать компетенцию в проведении неразрушающего контроля согласно инструкциям по проведению неразрушающего контроля и под руководством персонала, сертифицированного в соответствии со 2-м или 3-м уровнем. В соответствии с уровнем квалификации, определяемым сертификатом, персонал 1-го уровня может быть допущен нанимающей организацией для проведения следующих работ в соответствии с инструкциями по проведению неразрушающего контроля:

- готовить оборудование для проведения неразрушающего контроля;

- проводить контроль;

- записывать и классифицировать результаты контроля;

- составлять отчеты о результатах контроля.

6.2.2 Персонал, сертифицированный в соответствии с 1-м уровнем, не несет ответственности за выбор метода контроля или применяемую методику, а также за оценку результатов контроля.

6.3 2-й уровень

6.3.1 Лицо, сертифицированное в соответствии со 2-м уровнем, должно продемонстрировать компетенцию в проведении неразрушающего контроля согласно установленной процедуре. В соответствии с уровнем компетенции, определяемым сертификатом, персонал 2-го уровня может быть допущен нанимающей организацией для проведения следующих работ:

- выбирать процесс проведения неразрушающего контроля, согласно избранному методу;

- определять ограничения применения метода контроля;

- на основании кодексов, стандартов, спецификаций и правил разрабатывать инструкции проведения неразрушающего контроля с учетом современных условий работы;

- определять и проверять установки оборудования;

- проводить и руководить контролем;

- интерпретировать и оценивать результаты контроля на основании кодексов, стандартов, спецификаций или процедур;

- готовить инструкции по проведению неразрушающего контроля;

- выполнять и руководить любыми заданиями в соответствии со 2-м уровнем и ниже;

- проводить инструктажи персонала, сертифицированного в соответствии со 2-м уровнем и ниже;

- составлять отчеты о результатах контроля.

6.4 3-й уровень

6.4.1 Лицо, сертифицированное в соответствии с 3-м уровнем, должно продемонстрировать квалификацию в проведении и руководстве процессом неразрушающего контроля, согласно своей сертификации. В соответствии с уровнем компетенции, определяемым сертификатом, персонал 3-го уровня может быть допущен нанимающей организацией для проведения следующих работ:

- нести полную ответственность за аппаратуру для контроля или за экзаменационный центр и его персонал;

- утверждать, редактировать в соответствии с общей и технической грамотностью и пересматривать инструкции и по неразрушающему контролю;

- интерпретировать кодексы, стандарты, спецификации и процедуры;

- определять конкретные методы контроля, процедуры и используемые инструкции по проведению неразрушающего контроля;

- выполнять и руководить любыми заданиями на всех уровнях;

- проводить инструктажи персонала на всех уровнях.

6.4.2 Персонал 3-го уровня должен продемонстрировать:

- компетенцию в оценке и интерпретации результатов контроля в соответствии с кодексами, стандартами, спецификациями и процедурами;

- достаточные практические знания касательно применяемых материалов, изготовления и производственной технологии, для того, чтобы выбирать методы неразрушающего контроля, устанавливать технику проведения неразрушающего контроля, и помогать устанавливать критерии приемки, если они не установлены;

- общее знание других методов неразрушающего контроля.

7 Соответствие требованиям

7.1 Общие положения

До проведения квалификационного экзамена кандидат должен продемонстрировать соответствие минимальным требованиям в области зрения и подготовки, а до сертификации должен выполнить требования, касающиеся производственного опыта.

7.2 Требования по зрению (все уровни)

7.2.1 Кандидат должен предоставить документальное свидетельство об удовлетворительном состоянии зрения в соответствии со следующими требованиями:

- острота зрения на малое расстояние должна позволять чтение текста из букв шрифта Times Roman № 4.5 или эквивалентного (шрифт Times New Roman с высотой букв 4,5 точки, где 1 точка = 1/72 дюйма или 0,3528 мм) с расстояния не менее 30 см, одним или двумя глазами, с коррекцией или без;

- восприятие цвета должно быть достаточным для того, чтобы кандидат мог различать контраст между цветами, используемыми при проведении неразрушающего контроля по определенному методу, установленному нанимающей организацией.

7.2.2 После сертификации проверка зрения должна производиться ежегодно и должна проверяться нанимающей организацией или уполномоченным на это агентом (смотри п. 5.5.3 c).

7.3 Подготовка

7.3.1 Кандидаты на получение сертификатов 1-го и 2-го уровней должны предоставить документальное свидетельство, в форме принимаемой органом по сертификации, того, что они успешно прошли обучение в соответствии с необходимым уровнем и методом неразрушающего контроля и согласно требованиям органа по сертификации.

7.3.2 Принимая во внимание научный и технический потенциал кандидатов на прохождении сертификации согласно 3-му уровню, подготовка к квалификации может проходить различными путями: прохождением учебных курсов, участием в семинарах и конференциях, изучением книг, периодики и других специальных печатных или электронных материалов. Независимо от вида подготовки, кандидаты на 3-ий уровень должны предоставить документальное свидетельство о соответствующем обучении в форме, принимаемой органом по сертификации.

7.3.3 Минимальная продолжительность обучения кандидата на получение сертификата должна соответствовать таблице 1, для применяемого метода неразрушающего контроля. Содержания учебных курсов представлены в [1] и [2].

Таблица 1 – Минимальные требования по обучению

| Метод НДИ |  |  | 1-й уровень часы | 2-й уровень общие часы (включая 1-й уровень) | 3-й уровень общие часы (включая 2-й уровень) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АT |  |  | 40 | 104 | 150 |
| ET |  |  | 40 | 104 | 150 |
| IТ |  |  | 40 | 120 | 160 |
| LT | А | Базовые знания | 8 | 24 | 36 |
|  | В | Метод давления | 14 | 45 | 66 |
|  | С | Газовый метод | 18 | 54 | 78 |
| МT |  |  | 16 | 40 | 60 |
| PT |  |  | 16 | 40 | 60 |
| RT |  |  | 40 | 120 | 160 |
| ST |  |  | 16 | 40 | 60 |
| UT |  |  | 40 | 120 | 160 |
| VT |  |  | 16 | 40 | 64 |
| Количество обучающих часов основано на средних математических способностях кандидатов и средних предварительных знаниях материалов и процессов. Если оно не соответствует фактическому, орган по сертификации может потребовать дополнительное обучение. Обучающие часы включают как теоретические, так и практические занятия. Время обучения может быть уменьшено до 50%, если необходимая сертификация ограничивается только некоторыми методами. Орган по сертификации может уменьшить время обучения до 50% для кандидатов, выпускников технических колледжей и университетов или для тех кандидатов, которые закончили два годовых курса обучения в колледже или университете. |  |  |  |  |  |

7.4 Производственный опыт

7.4.1 Производственный опыт может быть приобретен как до, так и после успешной сдачи квалификационного экзамена. Документальное свидетельство о полученном опыте должно быть подтверждено нанимающей организацией и предоставлено органом по сертификации или уполномоченной квалификационной организации. В том случае, когда опыт будет приобретаться после сдачи экзамена, результаты экзамена остаются действительными в течение 5 лет.

7.4.2 Продолжительность полученного опыта для каждого метода неразрушающего контроля должна соответствовать Таблице 2. Однако орган по сертификации может, на свое усмотрение, уменьшить требования по полученному опыту, принимая во внимание следующее:

- полученный опыт может качественно различаться, а навыки могут приобретаться быстрее в среде, где опыт приобретается более интенсивно и максимально соответствует желаемой сертификации;

- при приобретении опыта в проведении одновременно двух и более поверхностных методов неразрушающего контроля, то есть МT, PT и VT, опыт, полученный при проведении неразрушающего контроля одним поверхностным методом, может помочь в приобретении опыта контроля другими поверхностными методами;

- опыт, приобретенный в производственном секторе одного метода неразрушающего контроля, может помочь в приобретении опыта контроля в другом производственном секторе, того же метода неразрушающего контроля.

- уровень и качество обучения, полученного кандидатом, также должны приниматься во внимание. Именно так надо действовать применительно к кандидатам 3-го уровня, но это может применяться и к кандидатам других уровней. Окончание технического колледжа или университета или завершение, по крайней мере, двухлетнего изучения инженерных наук в колледже или университете, могут являться основанием для уменьшения требований к опыту.

Таблица 2 – Производственный опыт

| Метод проведения неразрушающего контроля | Опыт в месяцах (общий приобретенный) а, б, в |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й уровень г, д | 2-й уровень г, д, е (включая 1-й уровень) | 3-й уровень ж (включая 2-й уровень) |
| АT, ET, IТ, LT, RT, UT | 3 | 12 | 30 |
| МT, PT, ST, VT | 1 | 4 | 16 |
| а Общий производственный опыт в месяцах основывается на стандартной рабочей неделе в 40 рабочих часов или установленной законом рабочей неделе. Если лицо работает более 40 часов в неделю, это может быть учтено при оценке его опыта, но от него требуется предоставить подтверждение этому. б Требования к опыту могут быть уменьшены при получении опыта одновременно по двум и более методам проведения неразрушающего контроля, входящим в настоящий Международный стандарт, при этом опыт может быть уменьшен, как указано ниже: - два метода проведения неразрушающего контроля – требуемый опыт уменьшается на 25%; - три метода проведения неразрушающего контроля – требуемый опыт уменьшается на 33%; - четыре и более метода проведения неразрушающего контроля – требуемый опыт уменьшается на 50%. В любом случае, от кандидата требуется показать, что для каждого метода контроля, в котором он сертифицируется, у него есть, по крайней мере, половина требуемого опыта, согласно Таблице 1. в В любом случае от кандидата требуется подтвердить, что для каждой комбинации метод/сектор, в которых он сертифицируется, он обладает, по крайней мере, половиной требуемого опыта, и этот опыт не должен быть менее одного месяца для каждого случая. г Требования к полученному опыту могут быть уменьшены до 50% (но опыт не должен быть менее одного месяца), если необходима сертификация в узкой области, например – контроль толщины ультразвуком. д До 50% требуемого опыта может быть получено при прохождение практических курсов, продолжительность которых учитывается, с применением коэффициента 7 (семь). Курсы должны быть посвящены практическому решению часто возникающих проблем при проведении контроля, значительное время должно быть уделено контролю дефектных образцов, и курсы должны быть одобрены органом по сертификации. е По смыслу настоящего стандарта опыт для сертификации 2-го уровня – это работа, осуществляемая при 1-м уровне сертификации. ж По смыслу настоящего стандарта опыт для сертификации 3-го уровня – это работа, осуществляемая при 2-м уровне сертификации. Если кандидат сертифицируется сразу по 3-му уровню, минуя 2-й уровень, никакого уменьшения требуемого опыта, указанного выше, не применяется. |  |  |  |

8 Квалификационный экзамен. Содержание и квалификационный разряд

8.1 Общие положения

Квалификационный экзамен должен охватывать конкретный метод проведения неразрушающего контроля, применяемый в одном производственном секторе или в одной и более области продукции. Орган по сертификации должен определить и выпустить требования к максимально допустимому времени прохождения экзамена, которое должно основываться на количестве и сложности задаваемых вопросов. При этом следует руководствоваться тем, что время ответа на экзаменационный вопрос на выбор не должно быть более трех минут. Среднее время ответа на вопросы, требующие развернутых ответов, должно быть определено органом по сертификации.

8.2 Содержание экзамена. Общий экзамен 1-го и 2-го уровней

8.2.1 Общий экзамен должен включать только вопросы, выбранные наугад, из сборника общих экзаменационных вопросов органа по сертификации или уполномоченной квалификационной организации. От кандидата требуется как минимум ответить на ряд экзаменационных вопросов на выбор в соответствии с Таблицей 3.

8.2.2 Если национальные требования не предусматривают иного, должен проводиться дополнительный экзамен по радиационной безопасности, для метода радиографического контроля.

8.2.3 Экзамены по методу радиографического контроля должны включать либо рентгеновское, либо гамма-излучение, либо оба, в зависимости от процедуры, установленной органом по сертификации.

Таблица 3 – Минимальное требуемое количество вопросов – Общий экзамен 1-го и 2-го уровней

| Метод Неразрушающего контроля | Количество вопросов |
| --- | --- |
| АT, ET, IТ, RT, UT | 40 |
| LT, МT, PT, ST, VT | 30 |

8.3 Содержание экзамена. Специальный экзамен 1-го и 2-го уровней

8.3.1 Специальный экзамен должен включать только вопросы, выбранные наугад, из сборника специальных экзаменационных вопросов органа по сертификации или уполномоченной квалификационной организации, касающихся определенной области (областей), по которой проводится экзамен. Специальный экзамен может включать вопросы, ответы на которые требуют вычислений, и вопросы по кодам, стандартам, спецификациям и процедурам. От кандидата требуется как минимум ответить на 20 экзаменационных вопросов на выбор, но могут быть заданы и вопросы, требующие развернутых ответов.

8.3.2 Если специальный экзамен проводится по двум и более секторам, то количество экзаменационных вопросов на выбор должно быть как минимум 30, и они должны быть равномерно распределены между соответствующими секторами.

8.4 Содержание экзамена. Практический экзамен 1-го и 2-го уровней

8.4.1 Практический экзамен должен включать применение метода проведения неразрушающего контроля конкретного образца, записи, а для кандидатов 2-го уровня – интерпретацию полученной информации в требуемых пределах и составление отчета в требуемой форме.

8.4.2 Орган по сертификации должен обеспечить, чтобы каждый образец был однозначно идентифицирован и имел отчет об экзаменационном образце, включающий все установки оборудования, требуемые для определения необходимых неоднородностей, содержащихся в образце. Касательно требований к отчету об экзаменационном образце смотри Приложение Б.

8.4.3 Орган по сертификации должен обеспечить, чтобы каждый отчет основывался на результатах двух независимых контролях и чтобы он был утвержден экзаменатором.

8.4.4 Орган по сертификации должен обеспечить, чтобы образцы относились к определенным секторам, отражали геометрию и содержали неоднородности соответствующие тем, которые могут встретиться при производстве или при работе изделий (присущие, появляющиеся при обработке и в процессе эксплуатации неоднородности). Неоднородности могут быть естественными, искусственными или вживленными. При RT образцы не должны содержать неоднородности, которые могут быть неправильно  показаны при радиографии для 2-го уровня. Таким же образом при АT, IТ и ST образцы не должны содержать неоднородности, которые могут быть показаны в наборах данных при интерпретации 2-го уровня. Смотри Дополнение С для получения более детальной информации по образцам.

8.4.5 Орган по сертификации должен обеспечить, чтобы количество производственных секторов и объемы контроля соответствовали необходимому уровню, методу неразрушающего контроля и соответствующему сектору, и что эти области и объемы содержат определяемые неоднородности. Касательно количества производственных секторов и объемов контроля на экзаменах 1-го и 2-го уровней смотри Приложение В.

8.4.6 Кандидат 1-го уровня должен следовать инструкциям по проведению неразрушающего контроля, предоставленным экзаменатором.

8.4.7 Кандидат 2-го уровня должен выбрать технологию проведения неразрушающего контроля и определить рабочие условия, соответствующие данному кодексу, стандарту, спецификации или процедуре.

8.4.8 Время проведения экзамена зависит от количества образцов и их сложности. Максимальное время, разрешенное для каждого контролируемого участка поверхности или объема материалов образцов, должно быть следующим:

- 2 часа для 1-го уровня;

- 3 часа для 2-го уровня.

8.4.9 Кандидаты 2-го уровня должны составить хотя бы одну инструкцию по проведению неразрушающего контроля, подходящую для персонала 1-го уровня. Максимальное рекомендованное время для проведения этой части экзамена составляет 2 часа.

8.5 Экзаменационные оценки. Квалификационные экзамены 1-го и 2-го уровней

8.5.1 Экзаменатор должен нести ответственность за выставление экзаменационных оценок. Общий, специальный и практический экзамены должны оцениваться отдельно.

8.5.2 Для того чтобы успешно пройти письменный экзамен, кандидат должен получить как минимум оценку 70% на каждой части экзамена.

8.5.3 Для того чтобы успешно пройти практический экзамен, кандидат должен получить как минимум оценку 70% по каждому контрольному образцу. Касательно процентной весомости на практических экзаменах смотри Приложение Г.

8.6 Содержание экзамена – 3-й уровень

Оценки на базовом экзамене и экзамене по основному методу должны выставляться отдельно. Для того чтобы быть выдвинутым на сертификацию, кандидат должен пройти оба экзамена - базовый и по основному методу..

8.7 Содержание экзамена. Базовый экзамен 3-го уровня

8.7.1 Базовый экзамен должен включать только вопросы, выбранные наугад, из сборника базовых экзаменационных вопросов органа по сертификации или уполномоченной квалификационной организации. От кандидата требуется ответить на определенное количество экзаменационных вопросов на выбор в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4 – Минимальное требуемое количество базовых экзаменационных вопросов

| Часть | Предмет | Количество вопросов |
| --- | --- | --- |
| А | Технические знания сопротивления материалов, технологий обработки и типов дефектов. | 25 |
| В | Знания квалификационной и сертификационной системы, основанной на настоящем Международном стандарте. На этом экзамене можно пользоваться литературой. | 10 |
| С | Общие знания, по крайней мере, четырех методов, согласно требованиям для 2-го уровня, выбранных кандидатом из списка методов настоящего Международного стандарта. В эти четыре метода должен входить, по крайней мере, один объемный метод UT или RT). | 15 на каждый из методов контроля (всего 60) |

8.7.2 Базовый экзамен должен проводиться первым, и он остается действительным при условии, что первый экзамен по основному методу проводится в период, не превышающий пяти лет, после прохождения базового экзамена.

8.7.3 Для того чтобы успешно пройти этот экзамен, кандидат должен получить как минимум оценку 70% на каждой части экзамена (А, В и С).

8.8 Содержание экзамена. Экзамен по основному методу 3-го уровня

8.8.1 Экзамен по основному методу должен включать только вопросы, выбранные наугад, из сборника основных экзаменационных вопросов органа по сертификации или уполномоченной квалификационной организации. От кандидата требуется как минимум ответить на определенное количество экзаменационных вопросов на выбор в соответствии с Таблицей 5.

8.8.2 Все кандидаты на прохождение экзамена по основному методу 3-го уровня должны успешно сдать практический экзамен 2-го уровня, с оценками в соответствии со  п. 8.5.3, по соответствующему сектору или методу, включая составление практической инструкции для 1-го уровня (смотри п. 8.4.9).

8.8.3 Для того чтобы успешно пройти экзамен по основному методу, кандидат должен получить, как минимум, оценку 70% на каждой части экзамена (D, E и F).

Таблица 5 – Минимальное требуемое количество экзаменационных вопросов по основному методу

| Часть | Предмет | Количество вопросов |
| --- | --- | --- |
| D | Знания 3-го уровня, касающиеся методов контроля. | 30 |
| E | Применение метода проведения неразрушающего контроля в конкретном секторе, включая применяемые кодексы, стандарты, спецификации и процедуры. В части, касающейся кодексов, стандартов, спецификаций и процедур можно пользоваться литературой. | 20 |
| F | Составление одной или более процедуры проведения неразрушающего контроля в определенном секторе. Кандидату должны быть предоставлены применяемые кодексы, стандарты, спецификации и процедуры. Касательно процентной весомости на экзаменах по процедуре неразрушающего контроля смотри Приложение Д. Для кандидата, который уже составлял процедуру проведения неразрушающего контроля на экзаменах 3-го уровня, орган по сертификации может заменить составление процедуры критическим анализом существующей процедуры проведения неразрушающего контроля по определенному методу в определенном секторе. | — |

9 Проведение квалификационного экзамена

9.1 Общие положения

9.1.1 Все экзамены должны проводиться в организованных экзаменационных центрах, одобренных и находящихся под наблюдением органа по сертификации, либо прямо, либо через уполномоченную квалификационную организацию.

9.1.2 Перед началом экзамена кандидат должен предоставить экзаменатору или наблюдателю действующий документ, удостоверяющий личность.

9.1.3 Кандидат, который в процессе экзамена не выполняет экзаменационные правила, либо совершает или допускает обман, должен быть исключен из экзаменационного процесса на период в один год.

9.1.4 Экзамены должны быть одобрены экзаменатором. Экзаменатор должен наблюдать за проведением экзамена и оценивать его проведение. Это могут делать один или несколько наблюдателей, руководимых экзаменатором.

9.1.5 Экзаменатор несет ответственность за выставление экзаменационных оценок в соответствии с процедурой, установленной или одобренной органом по сертификации. Экзаменатор не должен экзаменовать кандидата, которого он готовил к экзамену либо который работает в той же нанимающей организации, что и экзаменатор.

9.1.6 С разрешения органа по сертификации, на практическом экзамене кандидат может пользоваться собственным аппаратом неразрушающего контроля.

9.2 Переэкзаменовка

9.2.1 Кандидат, который не смог получить проходного балла, требуемого для сертификации, может быть переэкзаменован по любой части экзамена, при условии, что переэкзаменовка будет проводиться не ранее 30 дней после предыдущего экзамена и не позднее пяти лет после первого экзамена. Орган по сертификации, по своему усмотрению, может разрешить более раннюю переэкзаменовку, в случае прохождения дополнительного обучения, принятого органом по сертификации.

П р и м е ч а н и е – К части экзамена в настоящем контексте относятся общий, специальный и практический экзамены для 1-го и 2-го уровней, базовый экзамен, части А, В, и С для 3-го уровня и экзамен по основному методу 3-го уровня, части D, E и F.

9.2.2 Кандидат, провалившийся на переэкзаменовке, может по запросу сдать экзамены в соответствии с процедурой, установленной для новых кандидатов.

9.3 Экзаменационные исключения

9.3.1 Лицо, сертифицированное по 1-му или 2-му уровням, меняющее сектор или желающее добавить еще один сектор, в том же методе проведения неразрушающего контроля должно только сдать экзамен на знание специфики сектора и пройти практический экзамен по этому методу.

9.3.2 Лицо, сертифицированное по 3-му уровню, меняющее сектор или желающее добавить еще один сектор в том же методе проведения неразрушающего контроля, не должно проходить базовый экзамен и не должно проходить часть экзамена по основному методу 3-го уровня, касающуюся общих знаний (Часть D, Таблицы 5).

10 Сертификация

10.1 Управление

Кандидату, выполнившему все условия сертификации, орган по сертификации выдает сертификат и/или соответствующую карточку.

10.2 Сертификаты и/или карточки

10.2.1. Сертификаты и/или соответствующие карточки должны, как минимум, содержать следующее:

- полное имя лица, владельца сертификата;

- дату выдачи сертификата;

- дату истечения срока действия сертификата;

- уровень сертификации;

- название органа по сертификации;

- метод (методы) проведения неразрушающего контроля;

- применяемые сектора;

- персональный идентификационный номер;

- подпись сертифицированного лица;

- фотографию сертифицированного лица, в случае выдачи карточки;

- защиту карточки от подделки, например использование холодной печати, пластиковой упаковки и т.д.;

- подпись на карточке, назначенного представителя органа по сертификации.

На карточке и на сертификате может быть предусмотрено место для обозначения действующих ограничений и для подписи и печати нанимающей организации, удостоверяющих, что владелец сертификата может проводить и нести ответственность за результаты контроля.

10.3 Срок действия

10.3.1 Срок действия не должен превышать пяти лет со дня выдачи сертификата, указанного на сертификате или карточке.

10.3.2 Сертификация теряет силу:

- по инициативе органа по сертификации после рассмотрения свидетельств неэтичного поведения,

- если лицо не способно выполнить требования по остроте зрения, 7.2.1 а),

- в случае значительного перерыва в работе лица в сертифицированной области, когда применяются требования о повторной сертификации, или

- если лицо не проходит повторную сертификацию, когда применяются требования о повторной сертификации или начальной сертификации.

10.4 Продление

10.4.1 До истечения первого срока сертификации она может быть продлена органом по сертификации на такой же период, при условии, что владелец сертификата предоставит документальное свидетельство о:

- выполнении в течение предшествующих 12 месяцев требований по остроте зрения 7.2.1 а);

- продолжающейся без перерывов удовлетворительной работе, касающейся предмета сертификации.

10.4.2 Если критерий 10.4.1 b) для продления сертификации не выполняется, лицо должно выполнить требования по повторной сертификации (смотри 10.5).

10.5 Повторная сертификация (ресертификация)

10.5.1 Общие положения

До истечения второго сертифицируемого периода или по крайней мере каждые десять лет сертифицированное лицо может получить повторную сертификацию от органа по сертификации на такой же период, при условии, что лицо выполняет условие 10.4.1 а) и при выполнении следующих условий, если применимо.

10.5.2 1-й и 2-й уровни

Лицо должно успешно сдать практический экзамен, дающий оценку дальнейшей компетенции для выполнения работ в сертифицированной области, в соответствии с нижеследующим.

- Смотри Приложение Г по поводу предметов их процентной весомости на практическом экзамене. Если лицо не получает оценку по крайней мере 70% за каждый контрольный образец, ему могут быть предоставлены две попытки переэкзаменовки в течение 12 месяцев со дня первой попытки переэкзаменовки.

- В случае провала при двух предоставленных попытках повторная сертификация не производится, и, чтобы возобновить сертификацию согласно этому уровню, сектору или методу, лицо должно пройти первоначальную сертификацию. Если у этого лица есть действующий сертификат в другом секторе того же метода, могут быть приняты экзаменационные исключения.

10.5.3 3-й уровень

10.5.3.1 Лицо должно предоставить свидетельство о непрерывной квалификации, подтвержденное следующим:

- удовлетворение требований, предъявляемых ко 2-му уровню пунктом 10.5.2, касающихся практического экзамена, а также требований к 3-му уровню 10.5.3.2, касающихся письменного экзамена, или

- удовлетворение требований 10.5.3.3 структурной кредитной системы (если такая система создана в сертификационной схеме).

Лицо может выбрать между прохождением экзамена или кредитной системой для повторной сертификации. Если выбрана кредитная система и при этом требуется предоставление документов нанимающей организацией и доступ на ее территорию, лицо должно предоставить сертифицирующему органу письменное разрешение на это нанимающей организации.

10.5.3.2 Успешная сдача письменного экзамена, проводящегося органом по сертификации.

а)	Лицо должно успешно сдать экзамен, включающий как минимум 20 вопросов, по применению метода контроля в определенном секторе, продемонстрировав понимание действующих стандартов, кодексов или спецификаций и применяемой технологии. Если лицу не удается получить оценку, по крайней мере, 70% на переэкзаменовке, ему могут быть предоставлены две попытки переэкзаменовки в течение 12 месяцев со дня первой попытки переэкзаменовки, если сертифицирующий орган не продлит этот срок.

b)	В случае провала при двух предоставленных попытках повторная сертификация не производится, и, чтобы возобновить сертификацию согласно этому, сектору, лицо должно пройти экзамен по основному методу.

10.5.3.3 Успешное выполнение требований структурной кредитной системы, если таковая предоставляется органом по сертификации в соответствии с Дополнение Е. Лицо, использующее структурную кредитную систему и не выполняющее ее требований, должно проходить повторную сертификацию согласно 10.5.3.1 а). В случае провала при первой попытке переэкзаменовки может быть предоставлена только одна попытка переэкзаменовки в течение 12 месяцев со дня подачи заявления в структурную кредитную систему о переэкзаменовке.

11 Хранение документов

11.1 Орган по сертификации или его уполномоченные квалификационные организации отвечают за составление и хранение:

- обновляемый список всех сертифицированных лиц, классифицированных по уровням, методам проведения неразрушающего контроля и секторам;

- отдельное дело на каждого кандидата, который не прошел сертификацию, которое должно храниться в течение по крайней мере пяти лет со дня подачи заявления;

- отдельное дело на каждое сертифицированное лицо и на каждое лицо, с прерванной сертификацией, которые должны содержать:

  - анкеты;

  - экзаменационные документы, такие как опросники, ответы, описания образцов, записи, результаты контроля, описанные процедуры и ведомости оценок;

  - документы, касающиеся обновления сертификации и переэкзаменовки, включая свидетельство проверки остроты зрения и продолжительности работы;

  - документы, определяющие причину лишения сертификации.

11.2 Дела должны храниться при выполнении достаточных требований по безопасности и конфиденциальности, настолько долго, насколько действует сертификация и в течение, по крайней мере, одного сертификационного цикла в случае прерванной сертификации.

12 Представление новых методов неразрушающего контроля или областей

12.1 При разработке новой сертификационной схемы или при внедрении в существующую схему новых методов проведения неразрушающего контроля или секторов орган по сертификации может временно назначить на период, не превышающий три года со дня применения новой схемы или метода/сектора, должным образом квалифицированный персонал в качестве экзаменаторов для проведения, руководства и оценки на квалификационных экзаменах. В течение этого трехлетнего периода орган по сертификации не должен сертифицировать кандидатов, которые не выполняют всех квалификационных и сертификационных требований, согласно настоящему стандарту.

12.2 Должным образом квалифицированный персонал должен:

- обладать знаниями принципов проведения неразрушающего контроля и специальными знаниями, касающимися производственных секторов;

- иметь производственный опыт применения неразрушающего контроля;

- иметь возможность проведения экзаменов;

- быть способными составлять опросники и результаты экзаменов.

12.3 В течение двух лет со дня назначения эти экзаменаторы должны пройти сертификацию, удовлетворяющую требованиям повторной сертификации, согласно 10.5.3.1 а).

Приложение А

(обязательное)

Производственные секторы

А.1 При определении сектора орган по сертификации может осуществлять стандартизацию в соответствии со следующим перечнем. Это не исключает развития новых секторов, для удовлетворения нужд национального производства.

А.2 Секторы продуктов включают следующие секторы:

- литье (ферромагнитные и неферромагнитные материалы);

- ковка (все типы ковки: ферромагнитные и неферромагнитные материалы);

- сварные соединения (все типы сварных соединений, включая пайку, ферромагнитные и неферромагнитные материалы);

- трубы и трубопроводы (бесшовные, сварные, ферромагнитные и неферромагнитные, включая листовой прокат для изготовления сварных труб);

- деформируемые продукты, за исключением ковки (листы, бруски, прутья).

А.3 Производственные сектора состоят из ряда секторов продуктов, включая все или некоторые продукты или определенные материалы (например, ферромагнитные и неферромагнитные материалы, или неметаллические материалы, такие как керамика, пластмассы или композитные материалы):

- производство;

- контроль, до или в процессе эксплуатации, составная часть производства;

- железнодорожный транспорт;

- авиакосмическое производство.

А.4 При определении производственного сектора орган по сертификации должен четко определить в своих печатных изданиях, какие продукты туда входят.

А.5 Лицо, сертифицированное в производственном секторе, может также считаться сертифицированным в каком-либо секторе продуктов, из которых состоит производственный сектор.

А.6 Сертификация по производственным секторам может осуществляться на всех трех уровнях квалификации и по всем методам проведения неразрушающего контроля, а может быть ограничена определенным уровнем или методами. Какой бы она ни была, это должно быть отражено в сертификате.

П р и м е ч а н и е: В странах СНГ действуют правила по межгосударственной стандартизации ПМГ 21-2009 «Контроль неразрушающий. Производственные секторы для целей сертификации персонала»

Приложение Б

(обязательное)

Отчет об экзаменационном образце (протокол)

Б.1 Каждый отчет об экзаменационном образце должен быть составлен и утвержден экзаменатором из, по крайней мере, двух независимых отчетов о контроле, проведенных персоналом, должным образом сертифицированным согласно 2-му или 3-му уровню, имеющим, по крайней мере, двухлетний опыт применения метода неразрушающего контроля, для которых должен использоваться экзаменационный образец.

Б.2 Отчеты о независимом контроле, на основании которых составляется эталонный отчет, должны сохраняться.

Б.3 Отчет об экзаменационном образце не требует подписи лиц, проводящих независимый контроль, поскольку отчеты о контроле сохраняются, но он должен быть подписан и датирован экзаменатором.

Б.4 Отчет должен содержать, по крайней мере, следующую информацию:

- название и логотип органа по сертификации;

- идентификационный номер экзаменационного образца;

- тип продукции;

- материал;

- размеры;

- для какого метода/техники неразрушающего контроля предназначен;

- процедуру проведения неразрушающего контроля (аппаратура, калибровка, регулировки, рабочие условия);

- содержащиеся неоднородности;

- неоднородности, которые должны быть выявлены кандидатом (обязательные);

- составлен из двух независимых отчетов о контроле, проведенных (данные двух лиц, проводящих контроль);

- утверждение экзаменатором (фамилия, подпись, идентификационный номер, выданный органом по сертификации, такого-то числа).

Приложение В

(обязательное)

Образцы 1-го и 2-го уровней

| Минимальное количество и тип образцов для практического экзамена 1-го и 2-го уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сектор продуктов | Метод/уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UT 1 | UT 2 | RT 1 | RT 2 | ET 1 | ET 2 | МT 1 | МT 2 | PT 1 | PT 2 | LT 1 | LT 2 | VT 1 | VT 2 | АT 1 | АT 2 | ST 1 | ST 2 | TТ 1 | TТ 2 |
| Литье | 2 | 2 | 2 | 2+12rs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1+2 ds | 1 | 2 | 1+2 ds | 1+2 ds |
| Ковка | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1+2 ds | 1 | 2 | 1+2 ds | 1+2 ds |
| Сварные соединения | 2 | 2 | 2 | 2+12rs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1+2 ds | 1 | 2 | 1+2 ds | 1+2 ds |
| Трубы и трубопроводы | 2 | 2 | 2 | 2+12rs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1+2 ds | 1 | 2 | 1+2 ds | 1+2 ds |
| Деформируе-мые продукты | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1+2 ds | 1 | 2 | 1+2 ds | 1+2 ds |
| Там, где экзамен требует контроль более одной области или одного объема, вторая или последующая область или объем должны быть отличными по характеру от контролируемых ранее, к примеру, тип продукции, специфика материала, форма, размер и тип неоднородности. На экзамене по RT кандидаты 1-го и 2-го уровней должны радиографировать, по крайней мере, два объекта, за исключением кандидатов 2-го уровня, имеющих сертификат 1-го уровня. В последнем случае достаточно радиографировать один объект. На экзамене по LT, предусматривающим как изменение давления, так и использование радиоактивных изотопов, для каждого случая должен контролироваться, как минимум, один объект. На экзамене по АT неоднородности могут быть заменены искусственными источниками. Кандидаты 1-го уровня должны продемонстрировать способность устанавливать оборудование, проверять его чувствительность и отмечать данные контроля. Кандидаты 2-го уровня должны также продемонстрировать способность интерпретировать и оценивать, по крайней мере, два набора предварительно полученных данных. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные сектора (включающие два и более продукта) Практический экзамен должен включать не менее трех контролируемых областей или объемов. Контролируемый образец должен представлять все продукты или должен быть выбран наугад экзаменатором из диапазона продуктов, входящих в сектор. При интерпретации радиографической пленки количество интерпретированных радиографических снимков должно быть не менее восьми для каждого сектора продуктов, входящих в производственный сектор. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П р и м е ч а н и е – Касательно образцов смотри [3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rs – радиография ds – набор данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Г

(справочное)

Весомость практических экзаменов 1-го и 2-го уровней

| Руководство по процентной весомости |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выполняемая работа | 1-й уровень % | 2-й уровень % |
| Часть 1: Знание аппаратуры неразрушающего контроля а) Управление системой и функциональные проверки; б) Проверка регулировок. Всего: | 10 10 20 | 5 5 10 |
| Часть 2: Применение метода неразрушающего контроля а) Подготовка образца (например, состояние поверхности), включая визуальный осмотр; б) Для 2-го уровня – выбор техники неразрушающего контроля и определение рабочих условий; в) Настройка аппаратуры неразрушающего контроля; г) Выполнение контроля; д) Процедуры после проведения контроля (например, размагничивание, очистка, консервация). Всего: | 5 нет данных 15 10 5 35 | 2 7 5 5 1 20 |
| Часть 3: Определение неоднородностей и составление отчета а а) Определение обязательных неоднородностей; б) Характеристика (тип, положение, ориентация, видимые размеры и т.п.); в) Для 2-го уровня оценка согласно критериям кодексов, стандартов, спецификаций или процедур; г) Написание отчета о контроле. Всего: | 20 15 нет данных 10 45 | 15 15 15 10 55 |
| Часть 4: Написание инструкции по проведению неразрушающего контроля (для кандидатов 2-го уровня) б а) Предисловие (цель, ссылки на документы), состояние и руководство; б) Персонал; в) Используемая аппаратура и установки; г) Продукция (описание или чертеж, включая интересующую область и причину контроля); д) Условия контроля (включая подготовку к контролю); е) Подробные инструкции по проведению контроля; ж) Запись результатов и их классификация; з) Составление отчета о контроле. Всего в: | - | 1 1 3 2 2 3 2 1 15 |
| Общая максимальная оценка на практических экзаменах | 100 | 100 |
| а Кандидату, который не смог определить неоднородность, обозначенную в эталонном отчете, как обязательные для выявления, в условиях выполнения контроля, соответствующих эталонному отчету, выставляется оценка 0 за третью часть практического экзамена, относящуюся к контролируемым образцам. б От кандидатов 2-го уровня требуется составление инструкции по проведению неразрушающего контроля для персонала 1-го уровня. Если кандидат 2-го уровня контролирует образец, для которого не требуется составление инструкции, оценка пересчитывается в процентах от оставшихся 85 баллов. в Для того чтобы сдать экзамен, кандидат должен получить не менее 70% за написание инструкции по проведению контроля, т.е. 10,5 баллов, из имеющихся 15. |  |  |

Приложение Д

(справочное)

Весомость экзаменов 3-го уровня по процедуре неразрушающего контроля

| Руководство по процентной весомости |  |
| --- | --- |
| Выполняемая работа | %, максимум |
| Часть 1: Общие положения а) Цель (область применения, продукции); б) Контроль документации; в) Ссылки на нормативные документы и дополнительную информацию Всего: | 2 2 4 8 |
| Часть 2: Персонал по неразрушающему контролю | 2 |
| Часть 3: Материалы, требуемые для проведения контроля а) Основное оборудование неразрушающего контроля (включая определение состояния калибровки и проверок состояния перед контролем); б) Вспомогательное оборудование (блоки калибровки и данных, расходные материалы, измерительные приборы, смотровые устройства и т.п.) Всего: | 10 10 20 |
| Часть 4: Подготовка к контролю а) Физическое состояние и подготовка поверхности (температура, доступ, снятие защитного покрытия, шероховатость и т.п.); б) Описание контролируемой области или объема, включая исходные данные; в) Искомые дефекты Всего: | 1 1 3 5 |
| Часть 5: Проведение контроля а) Используемые методы и процедуры неразрушающего контроля б) Установка аппаратуры; в) Проведение контроля (включая ссылки на инструкции по неразрушающему контролю); г) Характеристики дефектов Всего: | 10 10 10 10 40 |
| Часть 6: Критерии приемки | 7 |
| Часть 7: Процедуры после проведения контроля а) Работа с продукцией, не соответствующим критериям (маркировка, отбор); б) Восстановление защитного покрытия (где необходимо) Всего: | 2 1 3 |
| Часть 8: Составление отчета о контроле | 5 |
| Часть 9: Представление отчета | 10 |
| Всего: | 100 |

Приложение Е

(обязательное)

Структурная бальная система для переэкзаменовки 3-го уровня

Эта система предусматривает набор баллов кандидатами 3-го уровня за участие в различных указанных ниже мероприятиях, связанных с неразрушающим контролем, в течение пяти лет до очередного подтверждения сертификации. Максимальное количество баллов, которые можно заработать в течение года, ограничено, а также ограничено количество одинаковых мероприятий в течение пяти лет, для того чтобы кандидат участвовал в различных мероприятиях.

| Пункт | Мероприятие | Баллы, присуждае-мые за каждый пункт (или мероприя-тие) | Макси-мальное количество баллов в год за пункт | Мини-мальное количество баллов в течение 5 лет за пункт | Макси-мальное количест-во баллов в течение 5 лет за пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Членство в обществе неразрушающего контроля, участие в семинарах, симпозиумах, конференциях и/или курсах, посвященных неразрушающему контролю и связанным с ними наукам и технологиям | 1 | 3 | - | 10 |
| 2.1 | Участие в заседаниях комитетов и рабочих групп, связанных с неразрушающим контролем | 1 | 8 | - | 20 |
| 2.2 | Руководство комитетами и рабочими группами неразрушающего контроля | 1 | 8 | - | 20 |
| 3 | Исследования, связанные с неразрушающим контролем или вклад в научно-технические публикации | 3 | 6 | - | 30 |
| 4 | Проведение обучения по неразрушающему контролю (за 2 часа) и/или экзаменов (за экзамен) | 1 | 10 | - | 30 |
| 5 | Занятие должности в структуре неразрушающего контроля, учебном центре или экзаменационном центре по неразрушающему контролю | 10 | 10 | - | 50 |
| 6 | Профессиональное развитие экзаменационного процесса | 10 | 20 | 20 а | 30 |
| Для того чтобы получить освобождение от повторной сертификации, необходимо набрать 70 баллов в течение пятилетнего срока действия сертификата, причем в год можно набрать максимум 25 баллов. В дополнение к заявлению о повторной сертификации кандидат должен предоставить свидетельства выполнения условий этой таблицы, как указано ниже: - Свидетельство о членстве в обществе по неразрушающему контролю или о посещении мероприятий, описанных в пункте 1. - Повестка дня или список присутствующих на заседаниях, согласно пунктам 2.1 и 2.2. - Краткое описание исследовательской работы и/или копия научно-технической статьи, согласно пункту 3. Если у статьи несколько авторов, основной автор должен распределить баллы между остальными. - Описание обучения и/или экзаменов, проведенных согласно пункту 4. - Для каждого сертификата – свидетельство о проделанной за год работе, согласно пункту 5. - Для каждого сертификата – документальное свидетельство об успешном практическом контроле, согласно пункту 6. Экзаменационный компонент состоит из успешно проведенного контроля определенного образца в экзаменационном центре, одобренном органом по сертификации. За один проконтролируемый образец дается 10 баллов. |  |  |  |  |  |
| а Не применяется, если обладатель сертификата 3-го уровня одновременно имеет сертификат 2-го уровня, в той же области. |  |  |  |  |  |

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным

национальным стандартам Российской Федерации

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC 17024:2003 | — | * |
| * Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. |  |  |

Библиография

| [1] | ANSI/ASNT CP-189:2001 | Американский национальный стандарт по квалификации и сертификации персонала, проводящего неразрушающий контроль, Приложение В, Компетенция и описание обучения. Американское общество по неразрушающему контролю. American National Standard for Qualification and Certification of Non-destructive Testing Personnel, Appendix B, Training Outlines and Reference. American Society for Non-destructive Testing |
| --- | --- | --- |
| [2] | IAEA-TECDOC-628/Rev.1:2002 | Руководство по обучению техники проведения неразрушающего контроля Training Guidelines in Non-destructive Testing Techniques |
| [3] | EFNDT/S/02 | Спецификация образцов для практических экзаменов. Specification for Practical Examination Specimens |

УДК ОКС 19.100 Т00 Ключевые слова: неразрушающий контроль, квалификация персонала, сертификация, уровни квалификации, квалификационный экзамен, переэкзаменовка, оценка, продление