| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (EACC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ Регистрационный Номер Год принятия Проект, окончательная редакция |

Контроль неразрушающий

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ

МЕТОДИК НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Настоящий проект стандарта не подлежит применению 
до его утверждения

Минск

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и  ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» 
(ФГУП «ВНИИОФИ»).

- ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

- ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от             201 г. №       )

| За принятие стандарта проголосовали: Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

В случае пересмотра, изменения или отмены  настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты.

Исключительное право официального опубликования Настоящего стандарта на территории указанных  выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

- Область применения...........................................................................

2 Нормативные ссылки...............................................................................

3 Термины и определения..........................................................................

4 Общие положения...................................................................................

5 Разработка МНК......................................................................................

6 Аттестация МНК......................................................................................

7  Метрологический надзор за аттестованными МНК.............................

Приложение А (обязательное) Проведение экспериментального исследования МНК......................................................................................................

Приложение Б (справочное) Содержание основных разделов проекта методики неразрушающего контроля ……………………………………………..

Приложение  В (рекомендуемое) Экспериментальное исследование МНК с определением характеристик достоверности.............................................

Библиография...............................................................................................

Введение

Настоящий межгосударственный  стандарт представляет собой собрание терминов с определениями, необходимое для точного понимания или интерпретации документов, касающихся разработки и аттестации методик неразрушающего контроля. Он призван служить основанием для развития технологии неразрушающего контроля в академической и производственной сферах.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

Контроль неразрушающий ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИК НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Дата введения—20  — —

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и пересматриваемые методики неразрушающего контроля и устанавливает общие положения и требования к их разработке, аттестации, стандартизации и метрологическому надзору за ними.

2	Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.563-2009  «Методики выполнения измерений»

ГОСТ 18353-79 «Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов»

ISO 5725  «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений» (ч.1-6).

ГОСТ 4.177—8 5 Система показателей качества продукции. Приборы неразрушающего контроля

качества материалов и изделий. Номенклатура показателей

ГОСТ 27.202—83 Надежность в технике. Технологические системы. Методы оценки надежности

по параметрам качества изготовляемой продукции

ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ISO 6520-1—2012 Сварка и родственные процессы. Классификация дефектов геометрии и сплошности в металлических материалах. Часть 1. Сварка плавлением

ISO 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

3	Термины и определения

- Неразрушающий контроль (НК) - контроль, после проведения ко-
торого объект может быть использован по назначению

- Методика неразрушающего контроля (МНК) - совокупность опе-
раций и правил, выполнение которых обеспечивает обнаружение недопус-
тимых дефектов.

- Аттестация МНК - процедура установления и подтверждения соответствия МНК, предъявляемым к ней требованиям.

- ОК - элемент или часть конструкции, контролируемой методами
НК.

- Дефект - несплошность (структурная неоднородность) или груп-
па несплошностей (структурных неоднородностей), непредусмотренных
документацией на ОК и независящих по своему влиянию на ОК от других
несплошностей (структурных неоднородностей)

- Достоверность - способность методики НК с помощью опреде-
ленных средств и в определенных условиях обнаруживать в ОК и, при

необходимости, оценивать недопустимые дефекты в соответствии с действительным состоянием ОК.

- Недопустимый дефект - дефект, наличие которого не допускается
нормативной или технологической документацией на ОК (стандарты, ру-
ководящие материалы, правила, технологические инструкции, технические
условия и др.).

- Документ на МНК - документ, регламентирующий МНК.

- Вероятность : Действительное число в интервале от 0 д о 1. относящееся к случайному событию.

П р и м е ч а н и я

1. Число может отражать относительную частоту в серии наблюдений или степень уверенности в том. что некоторое событие произойдет. Для высокой степени уверенности вероятность близка к единице.

2. Вероятность события А обозначают Рг (А) или Р (А).

[ISO 3534-93. статья 1.1]

3.10 Доверительная вероятность (уровень доверия): Величина (1 - ≪ ) — вероятность, связанная с доверительным интервалом или со статистически накрывающим интервалом.

П р и м е ч а н и е — Величину (1 - а) часто выражают в процентах.

[ISO 3534-93. статья 2.59]

3.11  Испытания : Экспериментальное определение количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него при его функционировании, или при моделировании объекта и (или) воздействий.

П р и м е ч а н и е — Определение включает оценивание и (или) контроль.

[ГОСТ 16504— 81. статья 1]

3.12  Метод контроля : Правила применения определенных принципов и средств контроля.

[ГОСТ 16504—81. статья 87]

3.13  Метод неразрушающего контроля : Метод контроля, при котором не должна быть нарушена пригодность объекта к применению.

[ГОСТ 16504—81. статья 89]

3.14  Методика испытаний : Организационно-методический документ, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды.

[ГОСТ 16504— 81. статья 14]

3.15 Случайная величина : Переменная, которая может принимать любое значение из заданного множества значений и с которой связано распределение вероятностей.

П р и м е ч а н и е — Случайную величину, которая может принимать только отдельные значения, называют дискретной. Случайную величину, которая может принимать любые значения из конечною или бесконечного интервала, называют непрерывной.

[ISO 3534-93. статья 1.2]

3.16  Выявляемость дефектов : Вероятность выявления (обнаружения) дефектов с заданными характеристиками.

3.17 Воспроизводимость результатов контроля: Степень близости результатов контроля, полученных одним методом (по одной методике), на идентичных испытательных образцах (или объектах контроля), в различных лабораториях, разными операторами с использованием однотипных средств контроля.

3.18 Дефектограмма : Условное обозначение на носителе информации зоны контроля с указанием начальной точки, направления контроля, дефектов и зафиксированных несллошностей.

3.19 Искусственный дефект : Дефект известных размеров, формы и расположения, искусственно введенный в образец и служащий для получения ответной реакции при неразрушающем контроле.

3.20 Испытательный образец: Аттестованный объект, повторяющий полностью или частично реальный объект контроля или его часть и воспроизводящий его характеристики с реальными или реалистичными

дефектами, предназначенный для проведения испытаний средств и методик неразрушающего контроля.

3.21 Метрологичская экспертиза : Анализ и оценка правильности установления и соблюдения метрологических требований применительно к объекту, подвергаемому экспертизе. Метрологическая экспертиза проводится в обязательном (обязательная метрологическая экспертиза) или добровольном порядке.

3.22 Повторяемость результатов контролч : Степень близости результатов контроля, полученных одним методом (по одной методике), на одном и том же испытательном образце (или объекте контроля), в одной лаборатории, с использованием одного и того же средства контроля.

3.23 Разработчик : Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее разработку средств и (или) методик контроля под своим собственным наименованием или собственной торговой маркой (товарным знаком).

3.24 Распознаваемость дефектов : Вероятность выявления характерных различий в параметрах дефектов разного вида и типа (примеры классификации дефектов приведены в ISO 6520) .

3.25  Реальный  дефект: Дефект, который образовался в объекте контроля во время его производства или эксплуатации без какого-либо преднамеренного вмешательства с целью стимулировать его образование.

3.26  Реалистичный дефект : Дефект, искусственно введенный в испытательный образец, который имитирует технологический или эксплуатационный дефект. Для решения задач оценки соответствия наиболее подходящими типами реалистичных дефектов являются те, чья ответная реакция при неразрушающем контроле аналогична или идентична ответной реакции от реальных дефектов для рассматриваемых методов неразрушающего контроля.

3.27 Существенные параметры контроля : Параметры контроля, которые оказывают значительное влияние на результаты контроля по конкретной методике (методу) неразрушающего контроля.

3.28 Техническое обоснование : Документальное свидетельство, подтверждающее оценку возможностей предложенной системы или средства неразрушающего контроля и обосновывающее выбор основных параметров контроля и их диапазонов, объем необходимых практических испытаний, использование реальных или реалистичных дефектов и другие требования.

3.29  Характеристический размер (параметр) дефекта: Значение какого-либо параметра дефекта. подлежащего выявлению (обнаружению) с использованием конкретного метода (методики) неразрушающего контроля, по которому судят о выявлении (обнаружении) дефекта в объекте контроля.

П р и м е ч а н и е — При радиографическом контроле и электромагнитных методах контроля характеристическим параметром является отношение глубины дефекта к толщине металла (безразмерная величина).

При ультразвуковом контроле — параметр, однозначно определяющий отражательную способность (для метода отражения) или прозрачность (для теневого метода) дефекта при данном направлении падающей на него волны. Такими параметрами могут быть диаметр плоскодонного или бокового отверстия, диаметр сферического отражателя (мм), эквивалентная площадь дефекта (мм2) или условный коэффициент выявляемости дефекта (безразмерная величина).

Условный коэффициент выявляемости дефекта Кд — отношение амплитуды U эхо-сигнала от дефекта к амплитуде Uo эхо-сигнала от эталонного отражателя. Физический смысл Кд состоит в том. что он показывает, насколько амплитуда эхо-сигнала от дефекта больше (или меньше) амплитуды эхо-сигнала от эталонного отражателя. т.е. позволяет оценить отражающие свойства дефекта, сравнить их с эталонным отражателем, по которому производится настройка чувствительности дефектоскопа. Таким образом, условия обнаружения дефекта определяются его отражающей поверхностью.

4	Общие положения

- МНК разрабатывают и применяют с целью обнаружения недо-
пустимых дефектов для оценки качества ОК

- МНК излагают в виде отдельных документов (стандарт правила,
инструкция и т.п.) или части нормативной или технологической докумен-
тации на ОК или технологический процесс его изготовления, эксплуатации
или ремонта (технологическая карта).

5	Разработка МНК

5.1	Разработку МНК осуществляют на основе исходных данных, ко-
торые включают: назначение МНК, условия проведения НК, требования к
МНК.

Исходные данные излагают в техническом задании, технических условиях, отчетах о научно-исследовательской работе и других документах.

5.1.1	В назначении МНК указывают:

- область применения (объект контроля, область использования - для
отрасли, для одного предприятия, в конкретном технологическом процессе
и т.п.);

- перечень дефектов, подлежащих выявлению, и их характеристики.

- Исходные требования должны содержать указания, позволяя-

ющие рационально выбрать методы и средства НК и руководствоваться ими при аттестации МНК.

- Условия контроля задают, указывая положения ОК, при кото-
ром осуществляют НК, и границ диапазонов возможных значений влияю
щих величин (состояние поверхности ОК, температура окружающей среды
и др.).

5.2	Разработка МНК, как правило, включает:

- теоретические и экспериментальные исследования по выбору ме-
тода, аппаратуры, преобразователей, эталонов, стандартных или
контрольных образцов, дефектоскопических материалов и вспо-
могательных устройств;

- выбор основных параметров контроля и способов их эталониро-
вания:

- установление последовательности и содержания операций при
подготовке, проведении НК и оценке качества ОК;

- разработку документа на МНК;

- эксплуатационные испытания МНК;

- аттестацию МНК.

При разработке МНК рекомендуется также установить показатели достоверности МНК.

5.3. В документах на МНК, указывают:

- назначение МНК;

- квалификацию персонала, выполняющего НК;

- тип применяемой аппаратуры;

- типы преобразователей;

- эталоны, меры, контрольные или настроечные образцы и вспомо-
гательные устройства для проверки основных параметров;

- порядок настройки аппаратуры;

- положение ОК;

- порядок операций подготовки объекта к контролю;

- порядок размещения аппаратуры и проверки ее работоспособно-
сти;

- основные параметры контроля;

- последовательность проведения операций контроля;

- признаки обнаружения дефектов;

- система оценки качества ОК по результатам НК;

- условные обозначения обнаруженных дефектов;

- форма документа, в котором фиксируются результаты контроля;

- требования безопасности.

При применении настроечных образцов предприятия и нестандартных вспомогательных устройств должны быть приведены необходимые данные по их изготовлению.

При необходимости, в МНК могут также указываться требования к температуре ОК, качеству поверхности ОК; требования к окружающей среде; периодичность проверки основных параметров; измеряемые характеристики выявленных дефектов и способы их определения; предельные значения измеряемых характеристик дефектов, обусловленных принятой системой оценки.

6 Аттестация МНК

- Аттестации подлежат вновь разрабатываемые или пересматриваемые МНК.

- Основная цель аттестации МНК - подтверждение выполнения
требований, указанных в МНК.

- Аттестацию МНК проводят государственные научные метрологические центры, головные организации метрологической службы, базовые организации метрологической службы по НК или метрологические службы предприятий (организаций), аккредитованные на право аттестации МНК.

- Аттестацию МНК осуществляют на основе результатов метрологической экспертизы документа на МНК, данных экспериментального исследования МНК и, при необходимости, материалов разработки МНК, включающих материалы эксплуатационных испытаний, подтверждающих обнаружение реальных дефектов.

В программе аттестации МНК должны быть определены:

- наименование МНК;
- ОК;

- типы и размеры недопустимых дефектов;

- документ (перечень документов), регламентирующих МНК;

- модели ОК (ОК), на которых проводится экспериментальная про-
верка МНК;

- число ОК на которых проводится экспериментальная проверка
МНК;

- модели дефектов, на которых проводится экспериментальная про-
верка МНК;

- число моделей дефектов, на которых проводится эксперименталь-
ная проверка МНК;

- порядок проведения экспериментальных исследований;

- метод обработки данных эксперимента;

- формы представления результатов экспериментальных исследова-
ний.

К программе должен прилагаться документ, регламентирующий МНК.

При использовании моделей ОК с искусственными дефектами, их форма, размер и технология изготовления должны быть обоснованы в отдельном разделе программы аттестации.

- При проведении метрологической экспертизы документа на МНК
рекомендуется использовать МИ 2267 [2].

- Экспериментальное исследование МНК проводится в соответст-
вии с приложением А. По требованию заказчика МНК может быть прове-
дено экспериментальное исследование МНК в соответствии с рекоменда-
циями Приложения Б.

Если при экспериментальном исследовании МНК определяются показатели достоверности, то в программе экспериментальных исследований дополнительно указывается перечень показателей достоверности МНК и методы их определения.

- Аттестация МНК проводится с обязательным участием экспертов
- специалистов Ш-го уровня квалификации по соответствующему виду НК.

- При положительных результатах аттестации документ на МНК
утверждается в установленном порядке, в документе на МНК указывается
«МНК аттестована» и наименование организации, выполнившей аттеста-
цию МНК.

- Метрологический надзор за аттестованными  МНК

  - Метрологический надзор за аттестованными МНК осуществляют метрологические службы юридических лиц, применяющих МНК, в соответствии с МИ 2304 [3].

- При осуществлении метрологического надзора за аттестованны-
ми МНК проверяют:

- наличие аттестации МНК;

- соответствие применяемых средств НК, эталонов, стандартных или
контрольных образцов, дефектоскопических материалов и вспомогатель-
ных устройств, условий проведения контроля, порядка подготовки к контролю, проведения контроля и оценки качества ОК, указанным в документе, регламентирующем МНК;

- соответствие квалификации операторов, выполняющих НК, требо-
ваниям документа на МНК;

- соблюдение требований по обеспечению безопасности труда и эко-
логической безопасности при проведении НК.

Приложение А

(обязательное)

Проведение экспериментального исследования МНК

Экспериментальное исследование МНК проводится путем установление минимального размера дефекта в соответствии с требованиями МНК, подтверждения зон контроля в соответствии с требованиями МНК и проверки МНК на ОК в соответствии с назначением МНК.

Для экспериментального определения минимального размера дефекта в соответствии с требованиями МНК изготавливают образец с реальным или искусственным дефектом, размер которого соответствует минимальному характеристическому размеру подлежащего обнаружению дефекта. Образец с реальным или искусственным дефектом аттестуется в установленном порядке.

После подготовки к контролю по исследуемой МНК, эксперт подтверждает соответствие указанного в МНК минимального размера дефекта реализуемому путем обнаружения дефекта в образце.

Установление зон контроля проводится по материалам разработки МНК, подтверждающих требуемую полноту контроля. Проверка работоспособности МНК проводится по материалам разработки МНК, включающих материалы эксплуатационных испытаний на ОК, подтверждающих отсутствие помех, препятствующих обнаружению недопустимых дефектов.

При экспериментальном исследовании допускается использование аппаратуры и образцов с реальными или искусственными дефектами, представленными разработчиком МНК.

Приложение Б

(справочное)

Содержание основных разделов проекта методики неразрушающего контроля

Б.1 В разделе ≪Назначение методики контроля≫ указывают, объекты и зоны контроля, на которые распространяется настояшая методика, для выявления каких эксплуатационных и (или) технологических дефектов она предназначена и на основе требований каких нормативных документов она разработана.

Б.2 В разделе ≪Описание применяемых методов и способов контроля≫ указывают выбранные методы и способы НК. краткое описание их физических принципов, последовательность или совокупность их применения в

методике контроля, позволяющей выявлять требуемые дефекты, несплошности, изменения размеров и формы в объекте (зоне) контроля и определять или измерять их характеристики.

Б.З В разделе ≪Требования к аппаратуре, средствам и вспомогательным приспособлениям≫ указывают.

а) тип (марка) применяемой аппаратуры и условия ее эксплуатации;

б) типы или конструкции автоматизированных средств доставки преобразователей в зону контроля (для автоматизированных и полуавтомагизированных средств контроля):

в) типы преобразователей или аналогичных им устройств, используемых для получения информации:

г) контрольные и настроечные образцы, вспомогательные устройства настройки аппаратуры для проверки основных параметров контроля, настроечные и испытательные стенды или сборки;

д) типы и основные характеристики аппаратуры сбора, обработки и хранения информации по ГОСТ 4.177;

е) описание программных средств и программных изделий (для автоматизированных и полуавтоматизированных средств контроля);

ж) требования к вспомогательным и расходным материалам и вспомогательным приспособлениям и их типы.

При применении контрольных, настроечных образцов и вспомогательных устройств должны быть приведены необходимые данные для их изготовления. Если в качестве настроечных образцов используют сами объекты

(зоны) контроля, то должны быть даны требования и критерии по их отбору для использования в этих целях.

Б.4 В разделе ≪Подготовка к контролю≫ указывают.

а) положение объекта (зоны) контроля, при котором осуществляют контроль;

б) порядок операций подготовки объекта (зоны) контроля;

в) требования к температуре объекта (зоны) контроля, качеству поверхности, на которой будут располагаться преобразователи или аналогичные им устройства для получения информации;

г) способы обеспечения контакта между преобразователем и объектом (зоной) контроля (для контактных методов контроля) и применяемые при этом контактирующие среды:

д) порядок размещения аппаратуры и проверки ев работоспособности перед проведением контроля;

е) требования к параметрам окружающей среды и способы учета их нестабильности, если это влияет на результаты контроля;

ж) выбор основных параметров контроля, процедура настройки аппаратуры.

Б.5 В разделе ≪Проведение контроля≫ приводят:

а) последовательность применения выбранных методов или способов контроля и их вариантов.

б) процедуры и схемы поиска и фиксации дефектов, такие как —сканирование, прозвучивание. просвечивание. запись, архивирование и т.д.;

в) пример технологической карты контроля;

г) периодичность проверки основных параметров контроля в процессе контроля;

д) признаки выявления дефектов по показаниям индикаторов аппаратуры:

е) характеристики выявляемых дефектов, несплошностей. изменений размеров и формы и способы их определения:

ж) определяемые характеристики выявленных дефектов, несплошностей. изменений размеров и формы,  способы их измерения;

и) порядок выполнения заключительных операций с указанием способов очистки объектов (зон) контроля от контактных сред и их защиты от коррозии, последовательности приведения аппаратуры в нерабочее состояние

после проведения контроля;

к) показатели достоверности НК. достигаемые при применении данной аппаратуры, методики контроля и соответствующей квалификации персонала, которые подтверждены в ходе аттестационных испытаний.

Если методика контроля предусматривает выявление различных дефектов (технологических, эксплуатационных) с различными характеристиками и в разных объектах и (или) зонах контроля, то значения достоверности контроля должны быть приведены для каждого конкретного случая отдельно.

Б.6 В разделе ≪Оценка качества объекта (зоны) контроля и оформление результатов контроля≫ указывают;

а) ссылку на документ, содержащий нормы оценки качества объекта (зоны) по результатам контроля;

б) предельные значения определяемых характеристик выявленных дефектов, несплошностей. Изменений размеров и формы, обусловленные принятой системой оценки;

в) принятые условные обозначения выявляемых дефектов, несплошностей. изменений размеров и формы:

г) форму заключения (протокола) контроля, в котором фиксируют результаты контроля.

Б.7 Методика контроля должна содержать четкие и однозначные процедуры по сбору и анализу данных.

Схема анализа данных, используемая для принятия решения о том. что выявленные несплошности или изменения идентифицируются как дефекты, является важной частью методики контроля. В методике должны быть изложены в четкой и логической последовательности все решения, относящихся к комбинации и интерпретации результатов, полученных различными методами или способами НК и позволяющие сделать окончательное

заключение. Схема анализа данных результатов контроля должна быть подробной.

Б.8 Последовательность действий для подготовки заключений, которые должны быть сделаны в результате

контроля включают:

а) критерии, использованные для разделения сигналов, соответствующих геометрии контролируемых элементов и реальных дефектов, несплошностей. изменений размеров и формы:

б) способы, при помощи которых результаты различных методов или приемов были скомбинированы для принятия решения о соответствии или несоответствии сигнала дефекту (изменению):

в) критерии, использованные для определения типа дефекта (объемный или плоскостной, несплавление или трещина ит. д.);

г) критерии (методы), использованные для определения размеров выявленных дефектов.

Б.9 В разделе ≪Требования к квалификации персонала, выполняющего неразрушающий контролы≫ указывают

общие требования к квалификации и аттестации персонала, проводящего НК и дополнительные требования к аттестации персонала для контроля конкретных объектов (зон) контроля, по конкретной методике контроля, с использованием конкретных средств и методики НК.

Б.10 В разделе ≪Требования к метрологическому обеспечению≫ приводят требования к метрологическому обеспечению аппаратуры НК. используемых контрольных, настроечных образцов, вспомогательных устройств и дополнительных средств измерений с учетом требований нормативных документов.

Б.11 В разделе ≪Требования безопасности≫ указывают требования, соблюдение которых обязательно при контроле объектов (зон) выбранными методами НК в соответствии с требованиями нормативной документации.

Приложение В

(рекомендуемое)

Экспериментальное исследование МНК с определением характеристик достоверности

В1 Определения, обозначения и сокращения

Р11 -	вероятность правильного обнаружения;

Р01 -	вероятность перебраковки;

Р10 -	вероятность пропуска;

D-	символизирующая достоверность;

X -	размер (характеристический размер) дефекта;

РОD-метод - оперативная характеристика выявляемости дефектов

Р11= Р11(Х);

метод СОХ  -  сравнительная  операционная  характеристика

Рц =Р11(Р01)-

В2 Выбор показателей достоверности, определяемых при экспериментальном исследовании МНК, должен производиться разработчиком МНК (по согласованию с заказчиком) или экспертом, выполняющим аттестацию МНК, с учетом назначения МНК. Рекомендации по выбору показателей достоверности приведены в таблице Б1.

Т а б л и ц а  В1 – Показатели достоверности

| Назначение МНК | Показатель достоверности |
| --- | --- |
| МНК предназначена для контроля объектов, возникновение аварийной ситуации в которых сопровождается убытками, несопоставимыми с убытками от перебраковки | метод СОХ: Р11 или РОИ метод: Р11 при X* |
| МНК предназначена для контроля объектов, в которых убытки, связанные с недобраков-кой и перебраковкой, соизмеримы | метод СОХ: D = 1 - (+ Р01) |
| аттестуемая МНК вводится взамен действующей, возможности которой по обнаружению недопустимых дефектов удовлетворяют заказчика | метод СОХ: Р11; Р10 |

ВЗ Показатели достоверности определяются по результатам НК образцов ОК с моделями дефектов, размеры которых соответствуют значениям характеристик реальных дефектов, подлежащих обнаружению в соответствии с требованиями МНК. Модели отражателей и их размеры устанавливаются экспертом. Число образцов с моделями дефектов - не менее 10, при этом число моделей - не менее 30.

В4 Показатели достоверности определяются по результатам НК операторы такой же квалификации, которая установлена требованиями документа на МНК. Количество операторов не менее пяти.

В5 Месторасположение и выявляемость моделей дефектов в образцах для экспериментального исследования уточняется при проведении экспертного НК специалистом Ш уровня квалификации по соответствующему виду. По результатам экспертного контроля и действительного месторасположения моделей дефектов заполняются паспорта образцов.

В6 Операторы выполняют НК в соответствии с аттестуемой МНК. Порядок подачи образцов на контроль выполняется случайным образом в соответствии с ГОСТ 18321 [4]. Данные, приведенные в паспортах образцов, операторам, выполняющим НК, неизвестны. Результаты НК фиксируются в документе контроля в соответствии с требованиями МНК.

В7 При сравнение результатов НК с данными, приведенными в паспортах образцов, используется способ «общей оценки» или способ «интервалов». При способе «общей оценки» производится сравнение обнаруженных моделей дефектов для всего образца, при способе интервалов - для соответствующего участке образца, при этом, если модель дефекта оказывается расположенной в нескольких интервалах, то его часть в отдельном интервале рассматривается как отдельный дефект, но с учетом результата обнаружения в соседнем интервале. Пример алгоритма сравнения результатов НК с данными, приведенными в паспорте на образец, по «способу интервалов» приведен на рисунке Б1.

Число моделей  дефектов

Данные,   приведенные в паспорте образца: наличие размер   (характеристический размер)

Рисунок В1 - Алгоритм применения способа интервалов

В8 Для определения СОХ экспериментальные значения вероятностей Рци Р01, полученные при различных пороговых значениях, преобразуются в координаты z__(Р11) и z_(Р01) в соответствии с соотношением

которое является интегралом «единичного нормального» распределения. Значения 2 находят из соответствующих таблиц, далее, решая систему уравнений, определяют параметры а и Ь прямой z_(Р11)= а+Ь 2_(Р01), каждая точка которой преобразуется в координаты Р11 и Р01 для построения графика Р11=Р11(Р01).

Для определения РОБ экспериментальные значения апроксимируют-ся функцией логарифма разности

где:    а, (5- некоторые коэффициенты;

X - характеристический размер, по которой строится график

Р11= Р11 (Х).

По графикам  Р11= Р11 (Р01) или Р11= Р11 (Х) определяются соответствующие показатели достоверности.

Библиография

1  ГОСТ  ISO 9000. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

2 МИ 2267 - 2000 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации.

З МИ 2304 - 2008 ГСИ. Метрологический контроль и надзор, осуществляемые метрологическими службами юридических лиц.

4 ГОСТ 18321 - 73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок и штучной продукции.

5 МИ 2174-91 ГСИ. Аттестация алгоритмов и программ обработки данных при измерениях. Основные положения