| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ Приложение № 4 к протоколу РГ СО НТКМетр №3-2013 (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (Руководство ИСО 31:2000) (проект, первая редакция) |

Государственная система обеспечения единства измерений

Стандартные образцы. Содержание сертификатов и этикеток

ISO Guide 31:2000

Reference materials — Contents of certificates and labels

(IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Москва

Стандартинформ

20__

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.092 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.22009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ») Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

- ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №____ от ____ 20___ г.)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному документу - Руководству ИСО 31:2000 «Стандартные образцы. Содержание сертификатов и этикеток» (Reference materials — Contents of certificates and labels). В стандарт внесены некоторые редакционные изменения, причины которых объяснены во введении к настоящему стандарту.

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов (рекомендаций) соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении С.

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от _____ г.  №____ межгосударственный стандарт ГОСТ введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с______.

6 Введен впервые

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».  В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

© Стандартинформ, 20___

#### В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Содержание

Введение к межгосударственному стандарту	V

Предисловие к международному документу	VII

Введение к международному документу	VIII

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	2

4 Общие положения	2

5 Заголовки разделов сертификата	3

6 Краткое описание основного содержания сертификата	13

# Приложение А (справочное) Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов  международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте .....................................................15

Библиография	16

# Введение к межгосударственному стандарту

Настоящий стандарт входит в серию межгосударственных стандартов в области стандартных образцов, гармонизированных с Руководствами ИСО, разработанными Комитетом по стандартным образцам (РЕМКО) Международной организации по стандартизации (ИСО).

Настоящий стандарт ГОСТ _____ идентичен международному документу - Руководству ИСО 31:2000 «Стандартные образцы. Содержание сертификатов и этикеток» (ISO Guide 31:2000 «Reference materials — Contents of certificates and labels») и устанавливает требования к оформлению сертификатов и этикеток аттестованных стандартных образцов. В настоящем введении даны некоторые комментарии, предназначенные для правильного и однозначного восприятия некоторых особенностей перевода текста оригинала на русский язык.

Термин «reference material certificate», приведенный в соответствии с Руководством ИСО 30:1992 «Термины и определения, используемые в области стандартных образцов» (ISO Guide 30:1992 «Terms and definitions used in connections with reference materials»)  переведен как «сертификат стандартного образца». В соответствии с положениями межгосударственного стандарта ГОСТ 8.315-97 «ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения» сопроводительный документ стандартного образца называется «паспорт стандартного образца». В настоящем стандарте приведено пояснение, касающееся принятого в странах наименования сопроводительного документа стандартного образца утвержденного типа – «паспорта».

# Термин «producer» в переводе с английского языка означает «изготовитель», «производитель». Учитывая принятое понятие «изготовитель» в межгосударственном стандарте ГОСТ 8.315-97 «Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения» в настоящем стандарте термин «producer» переведен как «изготовитель».

В международных стандартах ИСО/МЭК 17025 и ИСО 5725 понятие «метод измерений» включает в себя совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов с известной точностью. Таким образом, понятие «метод измерений» по ИСО/МЭК 17025 адекватно понятию «методика измерений» по ГОСТ Р 8.563 (подраздел 3.1).

В тексте стандарта применяется термин «аттестующий орган», означающий  согласно Руководству ИСО 30:1992 «технически компетентный орган (организация или фирма, государственная или частная), выдающий сертификат стандартного образца, в котором содержится информация в соответствии с Руководством ИСО 31». Термин «certifying body» переведен как «аттестующий орган». Таким компетентным органом является изготовитель аттестованного стандартного образца), испытательный орган (т.е. организация, которая выполняет измерения, ведущие к аттестации) или иная организация. Соответствующие пояснения к термину «аттестующий орган» приведены в Руководстве ИСО 30:1992.

Текст стандарта оформлен в соответствии с ГОСТ 1.5 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению». В текст стандарта включены сноски в виде пояснений, облегчающих понимание некоторых положений международного документа.

Настоящий стандарт распространяется на изготовителей аттестованных стандартных образцов и устанавливает минимальные требования к информации, которая должна быть представлена в сертификате стандартного образца.

Предисловие к международному документу

ИСО (Международная организация по стандартизации) является всемирной федерацией национальных учреждений по стандартизации (комитетов-членов ИСО). Разработка Международных Стандартов обычно проводится при посредстве технических комитетов ИСО. Каждый комитет-член ИСО, имеющий интерес к тематической области, для которой установлен технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Сотрудничающие с ИСО международные организации, как правительственные, так и неправительственные также принимают участие в работе ИСО. ИСО тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (МЭК) по всем вопросам стандартизации в области электротехники.

Руководства разрабатываются в соответствии с правилами, установленными в Директивах ИСО/МЭК, Часть 3.

Проекты Руководств, принятые соответствующими Комитетом или Группой, рассылаются национальным органам на голосование. Для их опубликования в качестве Руководства требуется одобрение не менее 75 % национальных органов, принявших участие в голосовании.

Обращается внимание на возможность того, что некоторые элементы этого Руководства могут быть предметом патентных прав. ИСО не несёт ответственность за обнаружение каких-либо или всех таких патентных прав.

Руководство 31 ИСО было подготовлено Комитетом ИСО по Стандартным образцам (РЕМКО) и одобрено комитетами-членами ИСО.

Это второе издание отменяет и заменяет первое издание (Руководство 31:1981 ИСО), которое было технически пересмотрено.

Введение к международному документу

Сертификат, прилагаемый к аттестованному стандартному образцу (АСО), должен содержать всю информацию, которая важна для его применения. Без сертификата, материал, каким бы дорогостоящим ни было его производство, не имеет ценности. Из этого следует, что изготовители АСО должны уделять пристальное внимание разработке сертификатов. Комитет по стандартным образцам ИСО (ИСО/РЕМКО) опубликовал первое издание этого Руководства в 1981 г. За последние шестнадцать лет выросло производство и применение стандартных образцов в плане, как их числа, так и разнообразия. Возросшие требования к надежности результатов, полученных аналитическими и метрологическими методами, вызванные ростом озабоченности в связи с загрязнением окружающей среды, привели к необходимости расширения номенклатуры АСО улучшенного качества для использования при валидации методов измерений и в качестве калибрантов.

Переработанное определение АСО. приведенное в Руководстве 30 ИСО (см. Раздел 2) требует, чтобы все аттестованные значения свойств сопровождались неопределённостью на установленном уровне доверительности для того, чтобы продемонстрировать прослеживаемость к «точной реализации единицы, в которой выражено значение свойства». Поэтому к содержанию сертификата предъявляются дополнительные требования.

В Руководстве по выражению неопределенности в измерении, опубликованном ИСО, (см. Библиографию) обобщены последние международные исследования по вопросу неопределённости в измерении, что требует некоторого изменения приведенного выше определения СО. Неопределенность должна сейчас выражаться как суммарная (тип А + тип В) стандартная неопределенность или расширенная неопределенность (с коэффициентом охвата, применяемым к суммарной стандартной неопределенности). Концепция вероятности или уровня доверительности теперь уже не является ведущей.

В первом издании этого Руководства обсуждалось различие между информацией, представляемой на этикетке, в сертификате и отчете об аттестации и подчеркивался краткий обзорный характер сертификата. Однако за последние шестнадцать лет наблюдались общий спад доступных сведений об отчетах об аттестации и расширение объёма информации, включаемой в сертификаты. К этому спаду в публикации отчетов об аттестации необязательно относиться отрицательно, при условии, что вся информация, относящаяся к полному отчету об аттестации, всегда может быть получена от изготовителя АСО по запросу. Подготовка отчетов об аттестации — дело дорогостоящее, и совершенно нецелесообразно направлять отчет одному и тому же потребителю из раза в раз, когда он покупает новый образец из одной и той же партии материала. В тоже время, информация, требующаяся от сертификата, обычно шире, чем аттестованное значение свойства. Сведения о том, как открывать упаковку, о минимальной навеске, которую необходимо брать для измерения, о стабильности материала, способе хранения и, если аттестованное значение СО зависит от метода, — сведения о методе, использованном для определения аттестованного значения, — все это важная информация для потребителя.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений

СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ. СОДЕРЖАНИЕ СЕРТИФИКАТОВ И ЭТИКЕТОК

State system for ensuring the uniformity of measurements.

Reference materials. Contents of certificates and labels

Дата введения — 20__—__—__

# 1 Область применения

Настоящий стандарт предназначен для изготовителей стандартных образцов и устанавливает рекомендации для подготовки сертификатов, прилагаемых к аттестованным стандартным образцам (АСО). Сертификат, являющийся основным документом АСО, должен содержать в общем виде всю информацию, необходимую для потребителя стандартного образца.

# 2 Нормативные ссылки

Представленный ниже нормативный документ содержит положения, которые, через ссылки в тексте, составляют некоторые положения настоящего стандарта. Для датированных ссылок не применяются последующие изменения или пересмотры соответствующих изданий. Тем не менее, рекомендуется рассмотреть возможность применения самого последнего издания указанного ниже документа. Для недатированных ссылок применяется самое последнее издание ссылочного документа. Члены ИСО и МЭК ведут реестры действующих в настоящее время Международных стандартов.

Руководство 30:1992 ИСО Термины и определения, используемые в области стандартных образцов.

# 3 Термины и определения

В настоящем Руководстве применяются термины и определения, включённые в Руководство 30:1992 ИСО и приведённые ниже.

3.1 сертификат стандартного образца (reference material certificate): Документ, содержащий информацию, которая необходима для применения аттестованного стандартного образца.

Примечание – АСО и его сертификат не разделимы.

3.2 назначение (intended use): Использование продукта, процесса или услуги в соответствии с информацией, предоставленной поставщиком.

[Руководство 51:1999 ИСО/МЭК, определение 3.13.]

3.3 опасная ситуация (hazardous situation): Обстоятельства, при которых люди, имущество или окружающая среда подвергаются опасности.

[Руководство 51:1999 ИСО/МЭК, определение 3.3.]

# 4 Общие положения

Объём информации, которую необходимо включать в сертификат, зависит от возможности получения отчета об аттестации. Если отчёт всегда высылается вместе с сертификатом, степень детализации в сертификате может быть ограничена при условии наличия соответствующих ссылок на отчёт. Сведения, приведённые в сертификате и отчёте об аттестации, могут позволить потребителю составить собственное мнение о качестве и возможности применения АСО.

Информация, представленная на этикетке или указанная на образце, должна служить только для идентификации АСО и ограничиваться названием изготовителя, названием материала, индексом изготовителя для материала, номером партии и необходимыми предупреждениями о вреде для здоровья и о безопасности. Рекомендуется не включать в эту информацию значения аттестованных свойств для предотвращения использования образца без изучения информации, приведенной в сертификате.

# 5 Заголовки разделов сертификата

## 5.1 Общие положения

Сведения, которые необходимо предусмотреть при подготовке сертификата, указаны ниже. Под каждым заголовком раздела сертификата дано разъяснение о его содержании с указанием примеров, где это необходимо. Разделы сертификата предназначены для представления необходимой информации об АСО, в том числе о стандартных образцах, аттестованной характеристикой которых являются физические свойства, концентрация химических веществ, изотопный состав (выраженный в единицах СИ), условные и биологические свойства (определенные по согласованным на международном уровне шкалам, основанным на согласованных на международном уровне измерительных процедурах, если их нельзя определить в единицах СИ). Некоторая информация считается обязательной и должна представляться всегда, даже если она может быть не важна в каком-то конкретном случае, например, сведения о стабильности сплава металла или изотопного состава природных соединений.

В настоящем стандарте дано описание информации, необходимой для включения в сертификат, для оказания помощи тем организациям, например, органам по аккредитации, которые могут включить положения соответствующих разделов настоящего документа в состав своих требований. Некоторые сведения имеют необязательный характер и могут быть включены в сертификат для повышения эффективности применения АСО, например, сведения о происхождении материалов, приготовленных из природных объектов.

Заголовки разделов сертификата даны в логическом порядке представления информации, которую можно обобщить следующим образом:

— общие сведения об аттестующем органе и стандартном образце (5.2—5.5),

— описание материала СО и его назначение (5.6—5.10),

— аттестованные значения, их прослеживаемость и срок действия сертификата (5.11—5.16),

— другая информация (5.17 и 5.18) и краткое описание основного содержания сертификата (Раздел 6).

Настоящий стандарт распространяется на информацию, которую необходимо включать в сертификат, порядок и названия разделов сертификата могут быть изменены по решению изготовителя.

## 5.2 Наименование и адрес аттестующего органа

Следует указывать наименование (обычно выделяют шрифтом в верхней части сертификата) того органа или организации, которые принимают на себя ответственность за информацию в сертификате, т.е. аттестующего органа. После указания наименования следует указывать полный почтовый адрес, номера телефона и факса и, при наличии, — адрес электронной почты.

## 5.3 Наименование документа

Следует указывать наименование документа, например, «Сертификат анализа» или «Сертификат измерений»,. Не допускается выдача временных сертификатов стандартных образцов, поскольку это может привести к недоразумениям, связанным с существованием нескольких сертификатов на одну и ту же партию материала.

## 5.4 Наименование образца

По мере возможности наименование должно описывать тип стандартного образца настолько подробно, чтобы его можно было отличить от других подобных образцов.

Пример - Наименование горной породы или руды, за которым следует их местоположение или характеристика состава придает больше индивидуальности геологическим образцам; например, «Сиенит (Пхалаборва)» или «Нефелиновый сиенит». Для анализа следов загрязнителей в природных матрицах важно указать характер матрицы, при наличии нескольких аналогичных стандартных образцов — уровень загрязнения, например, «Афлатоксин M1 в порошке цельного молока (средний уровень)». (Однако целесообразно избегать подробных описаний в документации, предоставляемой перевозчикам и таможенным властям, где указание названий токсических загрязнителей может вызвать ненужные проблемы с доставкой). Для металлургических образцов важно указать концентрацию основных элементов, например, «(6A1-4V) титановый сплав».

## 5.5 Индекс стандартного образца и номер партии

Каждый АСО должен иметь уникальный буквенно-цифровой индекс, с помощью которого его можно отличить от любого другого АСО, выпущенного этим или любым другим изготовителем, например, BCR CRM 186, LGC 7016, NIST SRM 41. Кроме этого, должен быть указан номер партии, даже если это первая партия данного АСО. Это поможет избежать недоразумений, которые могут возникнуть при работе лаборатории пользователя одновременно с материалами из нескольких партий. Некоторые изготовители включают номер партии в буквенно-цифровой индекс материала, например, NIST SRM 41с.

## 5.6 Описание аттестованного стандартного образца

Общее описание материала стандартного образца должно давать более подробное разъяснение его названия. В большинстве случаев происхождение материала стандартного образца не влияет на применение СО, но для материалов СО, аттестованных на химический состав, независимо от того, приготовлены они из отдельных компонентов, как, например, сплавы, или получены из природных объектов, таких, как горные породы, вода или продукты животного или растительного происхождения, состав матрицы, особенно присутствие или отсутствие веществ, которые могут влиять на аналитические процедуры, имеет существенное значение при выборе подходящих методов измерений. Даже если не указан источник материала, приблизительный состав материала необходимо указывать. Аттестующие органы должны избегать ситуации, при которой непредставление необходимой информации об источнике материала может привести к тому, что для валидации методики измерений будет применяться АСО, а валидированная методика измерений - применяться для проведения измерений при установлении значения величины в материале очередной партии примененного АСО.

Там, где это необходимо, следует дать описание физического состояния материала, например, указать размер пробы, размер частиц, размеры металлических цилиндров или дисков, и вид упаковки, в которой он поставляется. Также следует указывать присутствие консервантов, таких, например, как хлорид ртути (II), добавляемый в водные растворы этанола. В тех случаях, когда один и тот же материал имеется в различных формах и с различными размерами проб, эту информацию также необходимо представлять.

## 5.7 Назначение

Следует указывать основное назначение, для которого АСО выпускается, но если аттестованное значение свойства стандартного образца не связано с конкретной методикой измерений (например, элементный анализ минерала после конкретной описанной процедуры выщелачивания или измерение температуры вспышки определенным методом), то указанное в сертификате назначение не должно ограничивать использование этого стандартного образца для других целей. Сертификат или дополнительная информация, содержащаяся в отчете об аттестации или представляемая иным способом, должны включать сведения, достаточные для того, чтобы потребитель мог решить обоснованность применения АСО для предполагаемых целей.

Пример – Возможное назначение СО:

–	для реализации фиксированной точки на международной температурной шкале (ITS-90) и, следовательно, – для калибровки средств измерений температуры;

–	для градуировки средств измерений, предназначенных для определения концентрации количества драгоценных металлов в образцах руды;

–	для контроля точности результатов аналитических методик измерений, используемых для определения концентрации загрязнителей в природных матрицах;

–	в качестве арбитражного образца при коммерческих операциях;

–	для приготовления «рабочих образцов сравнения» при использовании в повседневных лабораторных анализах.

## 5.8 Инструкции по правильному применению стандартного образца

Необходимо, чтобы стандартный образец использовался в условиях, указанных в сертификате.

Примеры

1 Если перед применением необходима сушка образца, то в сертификате следует указывать точные условия сушки, например, «в течение 2 часов при 105 °С».

2 Возможно требуется открывать упаковку стандартного образца при определенных условиях. Например, для предотвращения загрязнения конденсированным паром материалы, хранимые при температуре ниже комнатной, должны нагреваться до температуры помещения лаборатории перед вскрытием упаковки; материал, хранимый в инертной атмосфере, должен открываться только в боксе, имеющим аналогичную инертную атмосферу. В подобных случаях необходимо указание соответствующих предупреждений.

Если не оговорено в сертификате, АСО не должны подвергаться дальнейшим процедурам измельчения, таким, как дробление, и, особенно в случаях, когда материал АСО аттестован на содержание следовых элементов, следует дать предупреждение о недопустимости использования любого оборудования, содержащего эти элементы.

Необходимо указание инструкций, если предусмотрено приготовление раствора из твердого материала СО, особенно в области клинической химии. Следует четко указать характер растворителя, температуру смешивания, время выдерживания раствора перед использованием и сведения о стабильности раствора.

Следует указать условия, при которых образец должен храниться (например, температура, выдержка на свету), для того чтобы обеспечить соответствие установленного срока действия сертификата. В случае материалов, нестабильных по своей природе, таких, как радиоактивные вещества, следует включать как часть указания аттестованного значения соответствующее математическое выражение для расчета значения свойства на момент применения стандартного образца.

5.9 Опасные ситуации

В тех случаях, когда имеется информация по безопасности АСО, ее следует указывать и на этикетке, и в сертификате. Сведения о характере любых опасностей и о соответствующих мерах предосторожности должны быть включены в паспорт безопасности, прилагаемый к образцу.

## 5.10 Однородность

Большинство АСО поставляются в количествах, из которых возможен отбор проб для проведения химического анализа или измерений определенных физических свойств; предполагается, что поставляемый образец достаточно однороден для его применения. В сертификате необходимо указывать минимальное количество (размер) пробы, которую следует брать потребителями АСО. Это указание должно дополняться предупреждением о том, что отбор пробы меньшего количества (размера) может сделать недостоверными аттестованное значение свойства и относящуюся к нему неопределенность. При необходимости в сертификат следует включить требование встряхивать упаковку с помощью определенной процедуры для обеспечения достаточной однородности образца.

Подробное описание и результаты процедуры определения однородности материла, на которой основано указание о минимальном количестве (размере) пробы, должны доводиться до сведения потребителя, либо путем включения их в сертификат (или в отчет об аттестации), либо путем предоставления информации аттестующим органом по запросу.

## 5.11 Аттестованные значения и их неопределенности

Следует давать ясную формулировку свойства и его аттестованного значения вместе с неопределенностью этого аттестованного значения в соответствии с процедурами, описанными в [8] и [2]. Должен быть указан метод оценки аттестованного значения и его неопределенности. Там, где использовалась чисто статистическая обработка результатов измерений, необходимо указывать метод обработки. Но часто, особенно при использовании нескольких методик измерений, могут потребоваться опыт специалиста и экспертиза аттестующего органа для получения аттестованного значения и его неопределенности из результатов измерений. Следует всегда указывать причины предпочтения одних результатов другим.

## 5.12 Прослеживаемость

Определение к термину АСО, приведенное в Руководстве 30 ИСО, требует аттестации значений свойств с помощью процедуры, устанавливающей прослеживаемость к точной реализации единицы, в которой выражены эти значения свойства. Прослеживаемость определяется как свойство результата измерения, заключающееся в возможности его соотнесения к установленным основам для сравнения, обычно к национальным и международным эталонам, через неразрывную цепь калибровок, каждая из которых имеет установленную неопределенность [3]. Характеризация СО, в идеальном случае, должна обеспечивать прослеживаемость к единице СИ или к согласованной на международном уровне измерительной шкале.

В случае АСО физических свойств, как правило, можно установить неразрывную цепь калибровок средства измерений, соотносящих измерение с основными единицами СИ, реализованными в лаборатории национального метрологического института. Проблема в большей степени актуальна для химических измерений, для которых применяются различные методы, начиная от первичных методов измерений (определенных как имеющие наивысшие метрологические свойства, действие которых можно полностью описать, и для которых полное указание неопределенности может быть записано в единицах СИ [4], например, масс-спектрометрия с изотопным разбавлением, кулонометрия и гравиметрия) — до хорошо изученных методов измерений, для которых можно продемонстрировать прослеживаемость к измерительной шкале, согласованной на международном уровне. В каждый сертификат необходимо включать изложение принципов, положенных в основу методик измерений, вместе с обоснованием их достоверности и указанием измерительной шкалы, к которой они прослеживаемы. Прослеживаемость химических измерений более полно рассматривается в [5], [6] и [7].

## 5.13 Значения, полученные отдельными лабораториями или методами

Необходимо указывать случаи, когда для характеризации стандартного образца использовали несколько методов. В этом случае достаточно дать ссылку на общий метод, такой как атомно-абсорбционная спектроскопия или рентгеновская флуоресценция, но там, где использовали менее известный метод или модификацию стандартного метода, следует дать полные ссылки на литературу или описание соответствующего метода. Там, где несколько лабораторий или независимых аналитиков участвовали в характеризации стандартного образца, следует соответственно перечислить их названия и фамилии с указанием методов, которые они применяли.

Допускается также отдельно представить значения свойства, полученные с применением каждого метода и каждым аналитиком, использующим этот метод, если несколько лабораторий или аналитиков использовали один и тот же метод.

Примечание -  Мнения расходятся о целесообразности такой практики, которая не является обязательной и оставляется на усмотрение изготовителя. С одной стороны, она позволяет потребителям оценить качество АСО на основе согласованности отдельных результатов измерений и их знания привлеченных методов измерений, но, с другой стороны, у потребителя появляется соблазн сделать свою собственную оценку значения свойства, но без опыта и экспертизы, имеющихся у аттестующего органа. Такое неправильное использование информации в сертификате сделает неправомерным использование материала в качестве АСО. В то же время, потребитель имеет возможность получить от изготовителя полную информацию о результатах измерений, полученных с применением каждого метода, в виде отчета об аттестации или в иной форме.

Некоторые стандартные образцы имеют аттестованные значения, зависящие от метода измерений, например, определение элементного состава материала, где значения зависят от метода выщелачивания, или определение температуры вспышки, или значение твердости. В таких случаях в сертификате должно быть дано указание о том, что аттестованные значения зависят от метода измерений, и приведена полная информация об используемом методе измерений или дана ссылка на публикацию, в которой этот метод измерений полностью описывается.

## 5.14 Справочные значения

В процессе характеризации стандартного образца изготовители часто получают значения других свойств материала, не удовлетворяющие критериям, установленным для аттестованных свойств. Такая информация, например, приблизительная концентрация количества других элементов в матрице, может быть полезна для потребителей СО и включена в сертификат. Но ее следует отличать от аттестованных значений и, во избежание возможных недоразумений, не включать в таблицу с аттестованными значениями.

## 5.15 Дата аттестации

Следует указать дату аттестации1 АСО. Если в сертификат включены пересмотренные значения для одной и той же партии СО, следует указывать даты первичной и последующей аттестации.

## 5.16 Срок действия

В сертификате следует указать конечный срок, после которого аттестующий орган больше не гарантирует достоверность аттестованных значений. Это должно быть общепринято для всех материалов, нестабильность которых продемонстрирована или считается возможной. Если указывается конечный срок действия, то сертификат должен включать заверение в том, что аттестованные значения будут проверены через необходимые промежутки времени и, что потребители будут уведомлены о любых существенных изменениях, в результате которых были проведены переаттестация или изъятие СО из обращения в течение установленного срока действия сертификата2. Даже в тех случаях, когда не указывается конечный срок, но обнаружены неожиданные изменения в аттестованных значениях, потребители должны быть информированы о приемлемых сроках действия. Также можно провести переаттестацию при появлении усовершенствованных методов измерений. Поэтому изготовители и дистрибьюторы должны вести регистрацию потребителей.

Если же измерения показали, что до истечения срока действия сертификата в аттестованных значениях не произошли изменения, то выпускается новый сертификат с теми же аттестованными значениями, но с новым сроком действия, основанным на стабильности, продемонстрированной во время срока действия первого сертификата.

## 5.17 Дополнительная информация

Сертификат — это краткое изложение обширной программы работ, включающих выбор материала, оценку его пригодности и измерение свойств, подлежащих аттестации. Многие потребители АСО не требуют дополнительной информации, кроме той, которая содержится в сертификате, но она должна быть доступна либо в виде отчета об аттестация (прилагаемого к СО или высылаемого по запросу) либо может быть выслана в иной форме по заявке, направленной в адрес изготовителя.

## 5.18 Фамилии и подписи аттестующих лиц

Важно включать в сертификат фамилию лица, представляющего аттестующий орган, как подтверждение ответственности этого лица за содержание сертификата. Лучше всего оставить на усмотрение аттестующего органа — подписывать сертификат или нет1.

# 6 Краткое описание основного содержания сертификата

В помощь изготовителям СО ниже кратко изложено содержание сертификата СО, которое считается важным. Этот контрольный перечень также предназначен способствовать гармонизации деятельности организаций, занимающихся аккредитацией изготовителей СО.

—	наименование образца;

—	изготовитель и индекс изготовителя для образца;

—	общее описание образца;

—	назначение;

—	инструкции по правильному применению;

____________________

1 В государствах-членах МГС принята практика подписывать документ, сопровождающий стандартный образец.

—	инструкции по соответствующим условиям хранения;

—	аттестованные значения свойств, каждое из которых сопровождается указанием неопределенности;

—	методы, используемые для получения значений свойства (с полной информацией в тех случаях, где значения зависят от метода измерения);

—	срок действия, при необходимости1.

Вышеперечисленное считается обязательным, степень полноты изложения каждого пункта будет зависеть от характера материала.

______________

1 В государствах-членах МГС принята практика указывать срок годности стандартного образца.

# Приложение А

# (справочное)

# Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов        международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в    примененном международном стандарте

# Т а б л и ц а А.1

| # Обозначение ссылочного международного стандарта | # Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- |
| # Руководство ИСО 30 | ГОСТ ХХХ-ХХХ (Руководство 30:1992 ИСО) Стандартные образцы - Термины и определения, используемые в области стандартных образцов |

# Библиография

| [1] | ИСО 51:1999 | Аспекты безопасности. Руководства по их включению в стандарты |
| --- | --- | --- |
| [2] |  | Quantifying uncertainty in measurement, Eurachem, Laboratory of the Government Chemist, UK, 1995 |
| [3] | VIM | Международный словарь основных и общих терминов в метрологии |
| [4] |  | Consultative committee for the amount of substance (BIPM-CCQM), Report of the 1st meeting (April 1995), BIPM, Sevres |
| [5] | Руководство ИСО 34 | Общие требования к компетентности изготовителей стандартных образцов |
| [6] |  | P. De Bievre and P.D.P. Taylor, Traceability of measurement to SI; how does it lead to traceability of quantitative chemical measurements?, Chapter 7 in Accreditation and Quality Assurance in Analytical Chemistry, H. Gunzler (ed.), Springer, Berlin, 1996 |
| [7] |  | P. De Bievre and P.D.P. Taylor, Traceability to the SI of amount-of-substance measurements, from ignoring to realizing, a chemist’s view, Metrologia, 1997, 34, BIPM |
| [8] | GUM | Руководство по выражению неопределенности измерения, подготовленное МБМВ, МЭК, МФКХ, ИСО, ИЮПАК, ИЮПАП и МОЗМ (Пер. с англ. – С.-Петербург: ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, 1999) |

______________________________________________________________________

УДК 655.535.2:006.354             ОКС 17.020                                           Т62

Ключевые слова: аттестованные стандартные образцы, аттестованное значение стандартного образца, неопределенность аттестованного значения стандартного образца, стабильность стандартного образца, однородность стандартного образца

______________________________________________________________________

Директор ФГУП УНИИМ, к.т.н.				С.В. Медведевских

Руководитель  темы:

Зав. отделом ГССО ФГУП УНИИМ, к.х.н. 		Е.В. Осинцева

Ответственный исполнитель:

Ст. научн. сотр. ФГУП УНИИМ, к.х.н.			Е.А. Анчутина

В соответствии с ГОСТ 8.315-97 наименование документа, сопровождающего стандартный образец,  - «паспорт стандартного образца».

Издание официальное

Согласно Руководству ИСО 30 возможно также наименование документа «Сертификат стандартного образца» («Reference material certificate»).

В соответствии с ГОСТ 8.315-97 наименование документа, сопровождающего стандартный образец,  - «паспорт стандартного образца».

В качестве буквенно-цифрового индекса может быть указан регистрационный номер по национальному реестру стандартных образцов утвержденных типов, реестру аттестованных стандартных образцов КООМЕТ, реестру межгосударственных стандартных образцов, или иной индекс стандартных образцов, позволяющий обеспечить их поиск в различных базах данных.

В этом случае решение о возможности применения АСО в соответствии с назначением, не указанным в сертификате АСО, принимает потребитель на основании результатов опробования АСО.

Минимальное количество пробы в сертификате представляют, как наименьшую представительную пробу.

1 Дата аттестации СО соответствует дате выпуска СО.

2 Срок действия сертификата СО соответствует установленному сроку годности СО.